Влияние тепловых колебаний атомов на растворимость кремния в ГПУ титане и термодинамическую стабильность фазы Ti3Si

Полетаев Д.О., Картамышев А.И.

аспирант, аспирант

Научно-образовательный и инновационный центр «Наноструктурные материалы и нанотехнологии» Белгородского государственного национального исследовательского университета, Белгород, Россия

E-mail: darken_rhal@mail.ru

Кремний добавляется в ряд псевдо α и α+β титановых сплавов для авиационной промышленности (например,  ВТ-9, Ti-834, Ti-6242S, Ti-1100)  в целях повышения их жаропрочности и стойкости к окислению. Кроме того, добавление кремния в качестве легирующего элемента является перспективным для титановых сплавов медицинского назначения, так как он не оказывает вредного влияния на организм человека и позволяет улучшать механические характеристики таких сплавов, а также их коррозионную стойкость.

При разработке сплавов, легированных кремнием, для получения оптимальных характеристик важно получить нужное распределение кремния между твердым раствором и силицидами. Для этого требуется знать линию или поверхность сольвуса по отношению к силицидам на многокомпонентной фазовой диаграмме для конкретного сплава. Обычно  фазовые диаграммы для многокомпонентных систем, соответствующих составу сплавов, строятся на основании термодинамических функций для одно- и двухкомпонентных систем. В данном случае критическую важность имеет система Ti-Si. Однако даже для двухкомпонентной системы Ti-Si фазовая диаграмма требует уточнения в области малых концентраций кремния. Одной из проблем в богатой титаном области бинарной фазовой диаграммы Ti-Si является малое количество экспериментальных данных о растворимости кремния в ГПУ титане, на основании которых строится линия сольвуса. Экспериментальные данные о растворимости кремния в ГПУ титане доступны только при температурах, близких к температуре эвтектоидной реакции (1140 К). При низких температурах кривая сольвуса нуждается в уточнении. Проблема растворимости также тесно связана с вопросом о стабильности фазы Ti3Si при низких температурах. Экспериментально её образование  в титан-кремниевых сплавах наблюдали только после долгих выдержек при достаточно высоких температурах от 670 К до 1443 K. С другой стороны, данные первопринципных расчетов указывают на нестабильность фазы  Ti3Si при 0 К [1,2].

Учитывая противоречия между первопринципными данными при 0 К и экспериментальными данными при высоких температурах, в настоящей работе с помощью первопринципных расчетов силовых постоянных проводится исследование влияния энтропии тепловых колебаний атомов на стабильность фазы Ti3Si и на растворимость кремния в ГПУ титане. Учет вклада тепловых колебаний атомов позволяет объяснить стабильность фазы Ti3Si при высоких температурах и сделать прогноз растворимости в лучшем согласии с экспериментальными данными, чем без него.

Полученные результаты могут быть использованы при уточнении фазовой диаграммы Ti-Si в богатой титаном области.

Литература

- Colinet C., Tedenac J.-C. Structural stability of intermetallic phases in the Si–Ti system. Point defects and chemical potentials in D88-Si3Ti5 phase // Intermetallics. 2010. Vol. 18, № 8. P. 1444–1454.

- Poletaev D.O. et al. Ab initio-based prediction and TEM study of silicide precipitation in titanium // Comput. Mater. Sci. Elsevier B.V., 2014. Vol. 95. P. 456–463.