Изучение фазового перехода, вызванного повышением давления в нитриде урана методом атомистического моделирования

Цепляев В. И.

студент

Московский физико-технический институт (государственный университет),

факультет молекулярной и химической физики, Долгопрудный, Россия;

Объединенный институт высоких температур РАН, Москва, Россия

vazyktc@mail.ru

Нитрид урана (UN) является перспективным топливом для атомных реакторов четвертого поколения. UN обладает большой температурой плавления и теплопроводностью, что открывает новые возможности перед конструкторами атомных реакторов. Однако на данный момент нитрид урана остается наименее изученным из перспективных ядерных топлив. В то же время метод атомистического моделирования является мощным инструментом исследования и способен дать необходимую информацию о физических свойствах вещества.

В данной работе при помощи атомистического моделирования исследуется фазовый переход из кубической фазы низкого давления в ромбоэдрическую фазу высокого давления. Для определения наиболее устойчивой структуры были использованы термодинамическое и механическое условия равновесия системы. По результатам работы были сделаны оценки энтальпии различных структур, по которым установлено, что при низких температурах фазовый переход происходит при давлении около 29 ГПа, что хорошо согласуется с экспериментальным значением [1,2]. Так же получена фазовая диаграмма конденсированного UN в широком диапазоне температур и давлений. Результаты расчетов сравниваются с доступными экспериментальными [1-2] и теоретическими [3-4] данными.

Автор выражает благодарность Старикову С.В. за полезные обсуждения.

Литература

- T. Le Bihan, et al. New investigation of pressure-induced rhombohedral distortion of uranium nitride // Journal of Alloys and Compounds. 2003. V. 358. P. 120–125.

- J. S. Olsen, et al. A New High- Pressure Phase of Uranium Nitride Studied By X-Ray Diffraction and Synchrotron Radiation // Journal of Ap- plied Crystallography. 1985. V. 18. P. 37-41.

- Z.-G. Mei, M. Stan. Pressure-induced phase transitions in UN: A density functional theory study // Journal of Alloys and Compounds. 2014. V. 588. P. 648–653.

- P. Modak, A. K. Verma. First-principles investigation of electronic, vibrational, elastic, and structural properties of ThN and UN up to 100 GPa // Physical Review B. 2011. V. 84. 024108.