Изучение окислительной способности ферратов и озона
на примере водных растворов фенола

Зорин И.В.

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: zorin_igor@list.ru

Одна из актуальных задач современной России заключается в очистке воды для хозяйственно-бытового и промышленного потребления. Для полноценного обеспечения населения и промышленности водными ресурсами высокого качества, существует необходимость в очистке воды, как из месторождений, так и после повторного использования. Одним из распространенных и опасных загрязнителей водных ресурсов являются производные фенола, обладающие высокой токсичностью. Обычно удаление подобного рода полютантов проводят с использованием сильных окислителей. Однако, использование таких распространенных окислителей, как хлор или бром невозможно вследствие образования под их действием более токсичных продуктов галогенирования фенола. Наиболее безопасным окислителем в настоящее время считается озон. Окислительные свойства озона в воде могут проявляться в реакциях прямого окисления, озонолиза, катализа, окисления радикалами и полимеризации. Каталитическое действие озона заключается в инициировании реакций окисления растворенным в воде кислородом. Кроме того, для окисления полютантов различной природы также могут быть использованы водорастворимые ферраты, также обладающие сильными окислительными свойствами. Ферраты не токсичны, не ухудшают органолептические свойства воды и не инициируют коррозию трубопроводов. Продуктом разложения ферратов в воде является гидроксид железа (III) с высокоразвитой поверхностью, способной адсорбировать неорганические ионы, органические молекулы, фрагменты микроорганизмов и вирусов, что усиливает обеззараживающие и дезинфекционные свойства ферратов.

В настоящей работе проводили сравнение эффективности окисления фенола в водных растворах как модельного полютанта, такими реагентами, как растворы феррат-ионов и кислородно-озоновая смесь. Для этого изучали изменение содержания фенола в водных растворах после их обработки эквивалентными количествами указанных реагентов-окислителей. При этом, содержание фенола в модельных растворах варьировали в диапазоне от 0 до 10-4 ммоль, а окислителей от 1.0*10-3 до 2.7*10-3 ммоль для феррат-иона, и от 0.1 до 0.5 ммоль для озона. Концентрацию фенола в растворах определяли спектрофотометрическим методом с применением n-нитроанилина. Из полученных в работе данных следует, что в изученных условиях ферраты по сравнению с кислородно-озоновой смесью при окислении фенола в воде являются более эффективными окислителями не менее чем в 20 раз.

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 17-08-01102).

Работа выполнена на кафедре радиохимии МГУ имени М.В. Ломоносова под руководством Панкратова Д.А.