Численное моделирование и расчёт КПД органических светоизлучающих транзисторов

Парыгин Евгений Викторович

Студент

Труханов Василий Андреевич

Инженер, кандидат физико-математических наук

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: parygin.ev14@physics.msu.ru

Органическая электроника является интенсивно развивающейся областью в последние десятилетия. Основные преимущества органической электроники — это низкая стоимость производства электронных устройств, совместимость производства с печатными технологиями и возможность создания сверхтонких и сверхлегких устройств на гибких подложках. Такие устройства основаны на органических полупроводниках – сопряжённых полимерах и олигомерах, производных фуллеренов и некоторых низкомолекулярных веществах, содержащих в молекулярной структуре цепи атомов углерода с перекрывающимися p-орбиталями. Наиболее широко изученными устройствами органической электроники являются органические светодиоды, органические солнечные фотоэлементы и органические полевые транзисторы.

Органические светоизлучающие полевые транзисторы (светотранзисторы) — это новый тип устройств, которые сочетают в себе электрические свойства органических полевых транзисторов и светоизлучающие свойства органических светодиодов [2, 3]. Светотранзисторы представляют собой устройства, состоящие из слоя полупроводника, диэлектрика и трёх электродов: истока, стока и затвора. Электроны и дырки инжектируются с электродов стока и истока в слой полупроводника, где происходит их рекомбинация с образованием квантов света. Изменяя напряжение на затворе, можно регулировать силу тока через светотранзистор, а, следовательно, интенсивность излучаемого света.

Данная работа посвящена расчету КПД и квантовой эффективности органических светотранзисторов с помощью численного моделирования [1]. В работе представлена одномерная дрейфово-диффузионная численная модель светотранзистора. На основании этой модели было проведено исследование влияния различных параметров транзистора на его КПД и квантовую эффективность. Было обнаружено, что КПД и квантовая эффективность органического светотранзистора в значительной степени зависят от работы выхода электродов истока и стока (см. рисунок). При А1=5,0 эВ и А2=4,05 эВ КПД составляет чуть более 0,25 и слабо зависит от напряжения на затворе Vg. Однако при снижении А1 или увеличении А2 КПД снижается практически до нуля при больших отрицательных Vg.

В то же время другие параметры транзистора (температура, подвижность носителей заряда, удельная ёмкость диэлектрика, длина канала) дают гораздо менее выраженное влияние на КПД и квантовую эффективность. Таким образом, результаты данной работы могут способствовать разработке высокоэффективных светотранзисторов.

Литература

- Калиткин Н.Н. Численные методы. М.: Наука. 1978.

- Zaumseil J., McNeill C.R., Bird M., Smith D.L., Ruden P.P., Roberts M., McKiernan M.J., Friend R.H., and Sirringhaus H. Quantum efficiency of ambipolar light-emitting polymer field-effect transistors // Journal of Applied Physics. 2008, №103. p. 064517.

- Zhang С., Chen P. and Hu W. Organic Light-Emitting Transistors: Materials, Device Configurations, and Operations // Materials Views. 2016, №12 (10). p. 1252–1294.

Иллюстрации

График зависимости КПД светотранзистора от напряжения на затворе Vg.
А1 - работа выхода истока; А2 - работа выхода стока; Vd - напряжение на стоке.