ВЛИЯНИЕ ПЫЛЕНИЯ ТЕХНОГЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НА ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕЛИННОГО ЧЕРНОЗЕМА

*Торохова А.В., **Чуйкова Е.Г.

*студент, ** аспирант

Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Белгород, Россия

nastia.torohova@yandex.ru

В Белгородской области находится заповедный участок «Ямская степь», который является единственным в мире сохранившимся участком южного варианта луговых степей в сочетании с дубравами на мощных черноземах. В настоящее время он подвергается мощному техногенному воздействию, т.к. на расстоянии 1-2 км находятся отвалы и хвостохранилище Лебединского ГОКа.

Целью исследования являлось выявление изменения геохимических свойств черноземов заповедного участка в связи с близким расположением объектов горнорудного предприятия. Изучались черноземы двух разрезов, один из которых целинный, а другой – пахотный, расположенный на 50 м ближе к пылящему объекту.

Исходя из состава «хвостов» [1], следует ожидать загрязнения окружающей территории силикатами и железом. Хвостохранилище также может являться источником карбонатной пыли [2]. Анализ элементного состава целинной и пахотной почв проводили на рентгенофлуоресцентном спектрометре СПЕКТРОСКАН МАКС – GV.

Установлено, что содержание SiO2 в целинной почве изменялось от 56 % до 65 %, а в пахотной – от 60% до 68 %. В слое 0-30 см содержание SiO2 в пахотном черноземе (67,1%) достоверно выше, чем в целинном (61,7%).

Для СаО намечается тенденция увеличения показателя в поверхностных горизонтах обеих почв. Доказательством поступления кальция в составе карбонатной пыли служит установленное нами ранее подщелачивание поверхностных горизонтов целинных почв исследуемого участка. В слое 0-40 см среднее содержание СаО составляет 1,58 % в целинном черноземе и 1,76 % в пахотном (различия достоверные). Ход кривых профильного распределения СаО соответствует описанной в литературе закономерности сокращения гумусовых профилей и поднятия линии вскипания при агрогенной эволюции черноземов плакорных участков на территории Белгородской области [3].

Для общего железа установлено, что на глубине 20-100 см в целинном черноземе его содержание составляет, в среднем, 3,40 %, а в пахотном – 3,06%. Различия статистически значимы. Пониженное содержание железа в поверхностном горизонте целинного чернозема и отсутствие предполагаемых тенденций его накопления в верхнем горизонте пахотного чернозема свидетельствуют о том, что загрязнения соединениями железа за счет пыления хвостохранилища или отвалов не наблюдается.

Таким образом, близкое размещение техногенных объектов приводит к поступлению на поверхность целинных почв силикатов и карбонатов кальция.

Литература:

1. Получение из отходов обогащения Лебединского ГОКа железнооксидных пигментов-наполнителей для объемного окрашивания силикатных материалов /И.В.Старостина, С.В. Свергузова, Г.И.Тарасова [и др.]. // Фундаментальные исследования. 2014. No. 12. С. 57-62.

2. Силина А.Е., Костылев И.Н. Влияние Лебединского ГОКа на донные зооценозы водоемов 10-километровой зоны // Научные ведомости БелГУ. Сер. Естеств. науки.2008. No. 3. С.81-95.

3. Тенденции и закономерности антропогенной эволюции черноземов в агролесомелиоративных ландшафтах на территории лесостепи центра Восточной Европы / Ю.Г. Чендев, А.Н. Петин, Л.Л. Новых [и др.] // Проблемы региональной экологии. 2012. No. 2. С. 7-13.