Влияние биококса, полученного из осадка сточных вод, на свойства почвы и ее плодородие

Даньшина А.В., Зиннатшина Л.В.

магистрант, аспирант

Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущинский государственный естественно-научный институт, факультет почвоведения, экологии и природопользования, г. Пущино, Россия

E-mail: adanishina0906@gmail.com

В процессе очистки городских сточных вод только на московских очистных сооружениях образуется около 9 млн. куб. м жидких осадков, требующих переработки и обезвреживания [2]. Проблема осадка сточных вод состоит не только в высоких темпах образования, но и присутствии патогенов и тяжелых металлов. В настоящее время осадки сточных вод либо вывозятся для депонирования на полигоны, либо утилизируются путем полного сжигания [1]. Пиролитическое превращение осадка сточных вод в биококс (биочар) – это отличное средство решения данной проблемы, так как он может представлять собой ценный продукт для улучшения качества почвы и фиксации углерода. Компания «Активил» разработала метод получения биококса из осадков сточных вод в реакторе на основе многоподовой пиролизной печи. Помимо основных элементов (35% C, 2% N, 15% P2O5, 8,5% CaO, 2,7% MgO, 1,3% Al2O3, 4,6% Fe2O3,) в нем присутствует некоторое количество тяжелых металлов (в основном Zn>Cu>Cr>Pb, суммарно около 0,35%). Содержание полициклических ароматических углеводородов в биококсе лишь незначительно превышает допустимый уровень в почве.

Основной целью данной работы было изучение влияния дробленого биококса (2-5 мм) на содержание в почве доступных биогенных элементов и рост растений райграса (Lolium perenne), а также накопление в почве и растениях тяжелых металлов. Испытания биококса в качестве почвенного мелиоранта проводились с двумя типами бедных почв: суглинистая серая лесная (СЛ) и песчаная аллювиальная луговая (АЛ). В почву был внесен биококс в дозах от 2 до 20%. После этого сосуды засевали райграсом и инкубировали в благоприятных условиях при регулярным поливе в течение 4 месяцев.

Экспериментальные данные показали, что внесение биококса в почву привело к следующим положительным изменениям: при внесении в почву биококса в количестве 1-5% содержание доступного фосфора и калия увеличилось до уровня высокой обеспеченности в зависимости от исходного уровня их содержания. В результате общая зеленая масса райграса увеличилась на 30-32%, а масса корней - на 54-120% по сравнению с исходным контролем. Между тем, концентрации подвижных форм Zn и Pb (экстрагируемые ацетатно-аммонийным буфером, рН 4,8) в почве увеличились незначительно по сравнению с контролем (до 1,2 ПДК), а их концентрация в зеленой массе возросла максимум на 50% по сравнению с контролем, тогда как их содержание в корнях растений практически осталось неизменными или даже снизилось.

Таким образом, наши результаты показали, что произведенный из осадка сточных вод биококс является хорошим источником биогенных элементов, что указывает на перспективность применения биококса на основе ОСВ в качестве почвоулучшителя и источника биогенных элементов (фосфора и калия) в проектах городского ландшафтного озеленения.

Выражаю благодарность своему научному руководителю Васильевой Г.К. за ценные советы при планировании исследования и рекомендации по оформлению материалов.

Работа выполнена в рамках договора на НИР и в интересах ООО «Активил».

Литература

- Бутусов М.М. Иловый осадок как сырье для получения коммерческого продукта. НДТ. 2013. № 4. Стр 30-32.

- www.mosvodokanal.ru (Мосводоканал).