ОЦЕНКА ЭКОТОКСИЧНОСТИ ПРИ СТИМУЛЯЦИИ БИОРАЗЛОЖЕНИЯ ОТХОДОВ ПОЛИМЕРНОЙ ПРИРОДЫ

Рычагова А.Г.

студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

rich.7.msu@gmail.com

В настоящее время большую экологическую проблему представляет катастрофические темпы накопления отходов на нашей планете. В России нерешенность проблем в сфере обращения с отходами производства и потребления обусловлена отсутствием эффективной законодательной и нормативной базы, действенного контроля за переработкой и размещением отходов в объектах окружающей среды, а также дефицитом современных технологических решений по утилизации и переработке.

Особую опасность для окружающей среды представляют полимерные материалы, различные виды упаковки, которые в больших количествах попадают на несанкционированные свалки или сжигаются.

Цель работы заключалась в испытании новых способов ускорения разложения полимерных отходов и их экологические эффекты, в частности, изменение токсичности в объектах окружающей среды от продуктов биодеструкции полимерных материалов. Для достижения поставленной цели исследовали влияние биостимулирующего препарата автолизата пивных дрожжей (АПД) на скорость разложения полимерных материалов с последующей оценкой экологической токсичности продуктов биодеградации отходов в стандартизованных биотест-системах (заявка на патент №2017145149 от 21.12.2017г.  «Способ стимуляции активности микроорганизмов –полимерных отходов».

Материалы и методы. Оценка темпов биодеструкции полимерной пленки проводилось после обработки ее спорами гриба Aspergillus niger - модельного вида микодеструкторов (согласно ГОСТ 9.048-89). В одну серию вариантов опыта добавляли биостимулирующий препарат АПД (конц. 100 гр./л). Наблюдения проводились с помощью электронной, световой микроскопии и визуально по площади обрастания материалов мицелием, а также по эмиссии CО2. Образцы закладывали в стерильную и нестерильную почву и экспонировали в течение 24 суток.   Контролем служила пленка полимерного материала, не обработанная спорами и АПД (?).

Полученные результаты.

Биостимулирующий препарат АПД в ряде случаев оказывал положительный эффект на скорость развития грибного сообщества в почвах. Однако исследования электронной микроскопии не показали прямой зависимости между развитием грибов и разложением экспонирующегося в ней материала.

По результатам измерения эмиссии углекислого газа в вариантах без обработки полимерной пленки спорами аспергилла биостимулирующий препарат не оказал положительного влияния дыхание почвенных образцов.. Максимальные показатели были получены в вариантах опыта, где обработка спорами аспергилла сочеталась с добавлением  биостимулирующего препарата. При визуальном методе оценки развития биомассы грибов наблюдается значительный положительный эффект влияния препарата на обрастание образцов  мицелием.

Наблюдалось изменение токсичности среды, в которой инкубировались зараженные грибом полимерные образцы. Интересно, что в пробах стерильной почвы со спорами грибов и добавлением препарата наблюдался рост токсичности по реакции  тест-культуры Ceriodaphnia affinis, тогда как в нестерильной почве такого не наблюдалось. Такое явление могло возникнуть из-за отсутствия конкуренции между аспергиллом и почвенной микробиотой, которая отсутствовала в стерильной почве, прошедшей дробное автоклавирование, вследствие этого в среде, очевидно, накапливались экзометаболиты аспергилла и продукты их взаимодействия с образцами полимерных материалов.

Таким образом, учитывая, что АПД способен стимулировать биодеградацию полимеров и  отсутствие коммерческого интереса к подобному отходу пивоваренного производства, предлагаемый способ обработки полимерных отходов АПД не только позволит решить некоторые современные экологические проблемы, но и будет экономически выгодным в решении вопроса утилизации отходов.