Химический состав грунтов под растительными сообществами «южных ландшафтов» парка Зарядье

Кистенева Арина Алексеевна

Студент

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: kisteneva.arina@yandex.ru

Зарядье – новый, уникальный парк, построенный на месте гостиницы «Россия», между Гостиным двором и Москвой-рекой и открытый в сентябре 2017 года. Это новая рекреационная зона, а также общественное пространство в центре города, построенное по принципам интеграции природной среды в городскую. На его территории воссозданы ландшафты, моделирующие природные зоны России. В каждой такой зоне воссозданы растительные сообщества и почвогрунты аналогичные природным.

Целью работы стал анализ химического состава почвогрунтов под растительными сообществами «южных ландшафтов» парка Зарядье, таких как: луг, степь, широколиственный лес, прибрежный лес, отнесенных к «южным» при условном делении парка. Пробоотбор производился на глубину 0-10 см до начала строительства парка, во время строительства и сразу после введения его в эксплуатацию, в начале сентября 2017 года. За фоновые значения были приняты результаты анализа почвогрунтов до создания почвенного покрова парка. В почвогрунтах были определены следующие показатели: pHKCl, содержание углерода органических соединений по методу Тюрина, валовое содержание тяжелых металлов методом рентгенфлуоресцентной спектрометрии. Затем была произведена оценка степени химического загрязнения, и гигиеническая оценка почвогрунтов по СанПиН 2.1.7.1287-03, МУ 2.1.7.730-99, «Методическим рекомендациям по выявлению деградированных и загрязненных земель» и ПП №514 «О повышении качества почвогрунтов в городе Москве».

По результатам проведенных исследований выявлено увеличение pH по сравнению с фоновыми значениями во всех исследуемых модельных природных зонах «южных ландшафтов» парка, наибольшее увеличение наблюдается в зоне прибрежного леса. На сентябрь 2017 года все исследованные почвогрунты имеют pH 6,60 и выше, в фоновых образцах значения не превышают 6,14. Подобное изменение можно объяснить попаданием в почвогрутны карбонатов кальция и магния, содержащихся в цементе, от строительных работ, производимых на территории парка в весенне-летний период и запыленностью центра Москвы. Также, по сравнению с фоновыми значениями наблюдается некоторое увеличение содержания углерода органических соединений в почвах. В отношении валового содержания тяжелых металлов следует отметить, что в почвогрунтах, отобранные после окончания строительства, наблюдается превышение валового содержания цинка и мышьяка по сравнению с ПДК и ПП№514 в зоне прибрежного леса. В остальных зонах превышений не обнаружено. Превышение валового содержания тяжелых металлов может быть связанно с проведением строительных работ на территории парка и его размещением непосредственно в центре города. У границы парка располагается крупная автомагистраль, а также ГРЭС – 1. Также, стоит учитывать значительную рекреационную нагрузку на парк ввиду высокой популярности этого места и больших потоков посетителей. На основании данных фактов, масштабности строительства парка и дальнейшем его активном использовании необходимо говорить о тщательном мониторинге на этой территории для контроля состояния почвогрунтов.