Тяжелые металлы в почве агроценозов Яхромской поймы

Боковиков Алексей Алексеевич

Студент

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт (филиал)

ФГБОУ ВО «АГТУ»

Email: evilgnom-007@rambler.ru

Нерациональное использование удобрений и агрохимикатов  в условиях  интенсивного земледелия приводит  к существенному загрязнению  почвы их побочными компонентами, в частности тяжелыми металлами [1].

В данной работе представлены результаты исследований, проведенных в 2017 г. по содержанию тяжелых металлов в почве  Яхромской поймы, расположенной на севере Подмосковья. Содержание тяжелых металлов на всех исследуемых участках не превышало ОДК [2].

Максимальные концентрации кадмия наблюдалась в июле (0,15-0,45 мг/кг) на всех исследуемых участках (табл.) при  снижении в 3-5 раз в сентябре.

Максимальное содержание меди и никеля наблюдалось в июне – 3,1-5,9 мг/кг и 1,5-3,72 мг/кг соответственно. К сентябрю их концентрации значительно снизились на всех исследуемых участках.

Таблица - Содержание тяжелых металлов в почвах Яхромской поймы, мг/кг

| Участки Яхромской поймы | Месяц | Cd | Cu | Ni | Pb | Zn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Притеррасная часть | июнь | 0,15 | 3,1 | 1,5 | 1,24 | 10,2 |
|  | июль | 0,15 | 2,8 | 0,7 | 1,4 | 7,2 |
|  | сентябрь | 0,05 | 2,54 | 0,03 | 1,19 | 2,87 |
| Центральная часть | июнь | 0,1 | 5,45 | 2,52 | 1,15 | 11,7 |
|  | июль | 0,4 | 3,8 | 0,3 | 1,2 | 11,7 |
|  | сентябрь | 0,08 | 3,32 | 0,05 | 1,4 | 10,09 |
| Прирусловая часть | июнь | 0,21 | 5,9 | 3,72 | 1,15 | 10,9 |
|  | июль | 0,45 | 5,9 | 1,6 | 1,2 | 11,75 |
|  | сентябрь | 0,1 | 5,6 | 0,02 | 1,48 | 12,58 |
| ОДК |  | 1,0 | 66,0 | 40,0 | 65,0 | 110,0 |

Содержание свинца в почве в течение всего вегетационного периода на всех участках было примерно на одном уровне (1,15-1,48 мг/кг).

На притеррасном участке максимальное содержание цинка  отмечалось в июне – 10,2 мг/кг, к сентябрю концентрация значительно снизилась. На центральном и прирусловом участке содержание цинка было примерно на одном уровне за весь период исследований.

В почве прирусловой части поймы  в июне-июле прослеживаются заметно более высокие концентрации кадмия, меди и особенно никеля, по сравнению с другими участками, что, вероятно, связано с их «удерживанием» в почве в связи с неудовлетворительной работой  дренажной системы.

Литература

- Вундцеттель М.Ф., Кузнецова Н.В. Экосистема Яхромской низины. Изд-во LAP – LAMBERT Academic Pablishing, 2016. – 108 c.

- Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) химических веществ в почве: Гигиенические нормативы. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2006. – 11с.