Новый экспресс-метод извлечения бенз(а)пирена из антропогенно загрязненных почв

Дудникова Тамара Сергеевна, Сушкова Светлана Николаевна, Дерябкина (Тюрина) Ирина Геннадьевна

Бакалавр 3-го года обучения

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Email: tyto98@yandex.ru

- Бенз(а)пирен (БаП) является представителем полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), подлежащим обязательному контролю во всем мире, канцероген и мутаген 1 класса опасности. Традиционные методы извлечения бенз(а)пирена из почв и других экологических объектов трудоемки, состоят из многих стадий и требуют повышенного количества органических растворителей. В научных целях широко применяются следующие аттестованные методики: 1. «Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в продовольственном сырье, пищевых продуктах и почве методом ВЭЖХ» - БСТ-МВИ-03-03 ПАУ. 2. «МУК по отбору проб из объектов внешней среды и подготовка их для последующего определения канцерогенных ПАУ» №1424-76 [2]. 3. «Методика выполнения измерений массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, донных отложений и твердых отходах методом ВЭЖХ с использованием анализатора жидкости «Флюорат-02 в качестве флуориметрического детектора» - ПНД Ф 16.1:2:2.2:3.39-03. Однако, все методики предусматривают повышенный расход экстрагентов, образование в процессе анализа больших объемов отработанных растворителей, требующих специфической утилизации, и длительность процедуры пробоподготовки. Задачей настоящего исследования является изучение возможности апробировать для процесса извлечения БаП из почв инновационные технологии с использованием субкритической воды, что позволит в будущем: упростить процесс экстракции БаП из почв: полностью исключить использование органических растворителей на стадии извлечения БаП из почв.

- Метод субкритической водой экстракции при температуре ниже 374оС и давление ниже 218 атм) основан на прохождении через образец почвы воды при температуре 250оС и давлении 100 атм, с последующим извлечением БаП из водного экстракта гексаном. Нами определены оптимальные условия экстракции БаП из почвы: обработка почвы водой при температуре 250оС и давлении 100 атм. в течение 30 мин. Результаты опыта с внесением растворов заданной концентрации БаП в почву показали, что метод экстракции субкритической водой позволяет извлекать в среднем 96% от общего содержания поллютанта в почвах. Данный результат на 20% превышает результат, достигаемый методом омыления. В ходе эксперимента было установлено, что при понижении температуры воды до 230оС степень извлечения БаП уменьшается на 38%. Это может быть объяснено изменением величины диэлектрической проницаемости, что и определяет поведение воды в данных условиях, как органического растворителя. При повышении температуры до 260оС-270оС степень извлечения составляет 50%, что в свою очередь может быть связано с частичным разложением БаП.

- Таким образом, в данной работе проведена разработка и апробация нового экспресс-метода извлечения бенз(а)пирена из антропогенно загрязненных почв с расходом гексана 15 мл для переэкстракции БаП на одну пробу и временем экстракции 30 мин. Преимущества данного метода заключаются в экологической чистоте и меньшей трудоемкости анализа, а также в большей степени извлечения БаП (до 96%) по сравнению с традиционным методом, основанным на экстракции органическими растворителями.

- Работа поддержана грантом базовой части государственного задания Минобрнауки России №6.6222.2017/БЧ, РФФИ 16-35-60051, 16-35-00347, грантом Президента МК-3476.2017.5.

- Работа рекомендована д.б.н., профессором Т.М. Минкиной.