Содержание цинка и меди в почве как индикатор антропогенного воздействия на территориях нефтегазодобычи

Недбаев И.С.

Студент (магистрант)

Санкт-Петербургский государственный университет, Институт наук о Земле, Кафедра геоэкологии и природопользования, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: nedbaev.ivan@yandex.ru

Северным территориям нашей страны в последнее время уделяется особое внимание. С точки зрения природопользователей, нас в первую очередь интересуют запасы ископаемого топлива (нефти, газа и газоконденсата), а с точки зрения экологов, нас интересует возможность разработки месторождений с минимальным причинением ущерба окружающей среде.

Для контроля антропогенного воздействия существует процедура экологического мониторинга, в задачи которой входят: наблюдение за состоянием окружающей природной среды, оценка антропогенного воздействия и прогноз изменений имеющейся ситуации. Для эффективного мониторинга важно выделить наиболее репрезентативные показатели антропогенного воздействия.

Целью данной работы являлось выделение из числа такого типа загрязняющих веществ как тяжёлые металлы тех химических элементов, которые в большей степени накапливались в почвах месторождений при их разработке.

Объектом исследования выступили два месторождения, отнесённые по своим запасам к классу уникальных месторождений, - Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение и Русское газонефтяное месторождение, расположенные в Ямало-Ненецком автономном округе.

Исследовались подвижные формы тяжёлых металлов (Cd, Pb, Fe, Mn, Ni, Cu, Zn, Co, Cr) по методике М-МВИ 80-2008 атомно-абсорбционным спектрометром в лаборатории геоэкологического мониторинга Института наук о Земле СПбГУ, а также в других аккредитованных лабораториях.

Согласно проведённым исследованиям, наиболее оптимальными для оценки антропогенного воздействия выступили такие тяжёлые металлы, как медь и цинк. Ситуация с медью такова, что на фоновых территориях концентрация меди в почвах в поверхностных горизонтах (0 - 20 см) была ниже порога определения (менее 1 мг/кг), а на территориях, находящихся в непосредственной близости к техногенным объектам, концентрация меди доходила до 20 мг/кг (при среднем значении 5 мг/кг) на Русском месторождении; и до 25 мг/кг (при среднем значении 10 мг/кг) на Бованенковском месторождении. Ситуация с цинком похожа на обоих месторождениях: на фоновых территориях содержание цинка не превышало 3 мг/кг (при среднем значении 2 мг/кг), в то время как на территориях, расположенных рядом с техногенными объектами, концентрация цинка доходила до почти 90 мг/кг (при среднем 30 мг/кг) на Русском месторождении и Бованенковском месторождениях.

Работа выполнена при поддержке гранта РГО-РФФИ № 17-05-41070 «Разработка инновационных решений по оптимизации и унификации экологического мониторинга нефтегазовых месторождений в северных регионах России».