Биоремедиация нефтезагрязненных почв на основе использования натуральных сорбентов и минеральных удобрений

Зиннатшина Л.В

м.н.с., аспирант

Пущинский государственный естественно-научный институт, Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН, Пущино, Россия

E–mail: l.zinnatshina@mail.ru

В настоящее время биоремедиация считается наиболее экологически безопасной и экономически выгодной технологией рекультивации почвы. Основной целью данной работы было изучение действия ряда натуральных сорбентов (минеральные, органические и углеродистые) и минеральных удобрений на скорость биоремедиации нефтезагрязненных почв. Был проведен микроплевой эксперимент по ремедиации серой лесной почвы, загрязненной средней нефтью. Исходная концентрация углеводородов нефти в загрязненной почве составила 50 г/кг. Почву очищали методом активации аборигенных микроорганизмов на фоне внесения минеральных удобрений и натуральных сорбентов: минеральных в дозах 0,2 и 0,5% (цеолит, каолинит, вермикулит и диатомит), углеродистых (гранулированный активированный уголь и биочар) и органических (торф) (в дозах 0,5-2%). В основу эксперимента была положена методика биологической рекультивации ин ситу для поверхностно загрязненных почв, описанная в руководящем документе компании ОАО «Транснефть», утвержденного Минприроды. Исследования проводили в условиях микрополевого эксперимента на территории экспериментальной площадки института. Почву инкубировали в течение 2-х лет. Показано, что значительное влияние на ускорение биоремедиации оказало внесение оптимальных доз минеральных удобрений. Уже через 2-3 недели обработки в присутствии повышенных доз удобрений наблюдалось более быстрое разложение нефтяных углеводородов, и эта разница сохранялась до конца 2-го сезона. Значительно улучшились водно-физических свойств загрязненной почвы. Результаты эксперимента показали, что загрязненная почва, куда были внесены сорбенты, быстрее поглощает воду из насыщенного влагой воздуха, чем контрольная почва (в среднем на 5%). Наиболее высокая скорость насыщения была достигнута в почвах с углеродистыми сорбентами, торфом и вермикулитом.  Загрязненная почва, очищаемая при помощи сорбентов способна накапливать влагу быстрее, чем чистая почва, куда вносились аналогичные добавки. Показано, что в присутствии ряда сорбентов заметно быстрее снижается токсичность загрязненной почвы. Особенно в присутствии гранулированного активированного угля, где фитотоксичность почвы оказалась ниже на 50%, чем в контрольной почве уже на 2 месяц с начала очистки. К 10 месяцу токсичность почвы с сорбентами снижается практически до нулевого значения, в то время как токсичность контрольной почвы изменяется незначительно. К 14 месяцу наблюдается снижение токсичности до уровня чистой почвы во всех вариантах. Также сорбенты оказали стимулирующие действие на рост и развитие растений. Ускорение разложения углеводородов нефти наблюдалось в период от 2 недель до 9 месяцев, особенно в вариантах с торфом, гранулированным активированным углем, диатомитом и каолинитом. К 13 месяцу концентрация УВН в почве с сорбентами достигает ОДК. Таким образом, внесение оптимальных доз минеральных удобрений и натуральных сорбентов способствует ускорению биоремедиации нефтезагрязненной серой лесной почвы за счет снижения ее фитотоксичности и гидрофобности.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ №16-05-00617