Компьютерное моделирование оптических свойств  наночастиц золота в форме диска с двумя отверстиями для биосенсорных приложений

Аференок А.С.

cтудент

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана, факультет Радиоэлектроники и лазерной техники, г.Москва, Россия

E-mail: alexaferenok@gmail.com

На сегодняшний день биосенсорика является важной и независимой областью современной аналитической химии. Одним из перспективных направлений развития биосенсоров являются оптические сенсоры, основанные на поверхностно-плазмонном резонансе [3]. Для улучшения чувствительности и уменьшения предела обнаружения необходимо понимание взаимосвязи между формой наночастицы и ее оптическими свойствам. При переходе к частицам более сложной формы, чем сферическая или цилиндрическая, аналитическое решение уравнений Максвелла затрудняется, поэтому для расчета спектральных характеристик таких частиц используют различные приближения и численные методы. [2]

В рамках данной работы методом конечных разностей во временной области с помощью программы Lumercial FDTD Solutions были изучены оптические свойства частиц золота, имеющих форму диска с двумя отверстиями. Было проведено теоретическое моделирование спектров таких наночастиц и определены значения сдвигов полос плазмонного резонанса при изменении коэффициента преломления среды. Определенная величина чувствительности составила 1808 нм/RIU.

Проведенные расчеты показали, что наночастицы золота в форме диска с двумя отверстиями имеют чувствительность выше, чем у частиц с формой наносфер, нанокубов, наностержней и могут быть использованы в биосенсорике. [1]

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 17-13-01276).

Литература

- Chen, H. Shape- and size-dependent refractive index sensitivity of gold nanoparticles / H. Chen, X. Kou, Z. Yang, W. Ni, J. Wang // Langmuir,- 2008. - V. 24, - P. 5233-5237

- Gordon, R. A new generation of sensors based on extraordinary optical transmission / R. Gordon, D. Sinton, K. L. Kavanagh, A. G. Brolo // Accounts of chemical research. – 2008. – Т. 41. – № 8. – С. 1049–1057.

- Jensen, T. Electrodynamics of Noble Metal Nanoparticles and Nanoparticle Clusters / T. Jensen, L. Kelly, A. Lazarides, G. C. Schatz // Journal of Cluster Science. – 1999. – Т. 10. – № 2. – С. 295–317