Восстановление направления прихода первичной частицы ШАЛ по данным эксперимента СФЕРА-2

Вайман И.А.

1 студент, 2 сотрудник

1 — Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия

2 — Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д. В. Скобельцына, Москва, Россия

e-mail: vaiman.ia14@physics.msu.ru

В эксперименте по регистрации широких атмосферных ливней СФЕРА-2 используется уникальный метод регистрации отражённого черенковского света ШАЛ. Установка СФЕРА-2 состоит из сферического зеркала, на фокальной поверхности которого расположена мозаика из 109 фотоэлектронных умножителей. Конструкция поднимается привязным аэростатом на заданную высоту, и ФЭУ регистрируют черенковский свет ШАЛ, рассеянный снежной поверхностью [1]. Наклон оси ШАЛ восстанавливается в общем аналогично наземным экспериментам — по относительным задержкам появления сигнала в разных ФЭУ. Однако, в отличие от наземных экспериментов, области регистрации отдельных детекторов по размеру оказываются сравнимы с расстояниями между ними, что приводит к возникновению особых геометрических эффектов.

Эти эффекты создают дополнительные систематические погрешности при определении формы фронта ливня, что уменьшает точность восстановления наклона оси. В работе рассматриваются способы учесть специфическую геометрию установки для более точного определения временной структуры событий.

Для количественного описания геометрических эффектов разработана упрощённая модель, учитывающая влияние формы, размера и ориентации области регистрации каждого детектора на параметры итогового сигнала. С помощью модели с хорошей точностью воспроизведены экспериментальные закономерности, и получены поправки на неточечность областей регистрации ФЭУ. После этого были использованы данные подробного моделирования ШАЛ методом Монте-Карло, выполненные с помощью программы CORSIKA с расширениями, моделирующими регистрацию ливня конкретной установкой.

На модельных сигналах отработана процедура восстановления наклона оси ШАЛ с вычисленными поправками. Показана возможность с большей точностью перейти от сигналов в ФЭУ к временной структуре фронта на поверхности. Точность восстановления наклона оси ливня также увеличена.

Литература

- Антонов Р. А и др. Регистрация отражённого черенковского света ШАЛ в эксперименте СФЕРА как метод изучения космических лучей сверхвысоких энергий // Физика элементарных частиц и атомного ядра (2015) т. 46 вып.1