Первые результаты исследования ШАЛ на установке для регистрации атмосферных нейтронов

Юрин К.О.1, Богданов Ф.А.2, Левочкин К.Р.2, Семов П.В.2

Аспирант1, студент2

- Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва

- Научно-образовательный центр НЕВОД

E-mail: KOYurin@mephi.ru

В НИЯУ МИФИ создается Установка для Регистрации Атмосферных Нейтронов (УРАН) [1], которая предназначена для одновременной регистрации двух основных компонент широких атмосферных ливней (ШАЛ): электромагнитной и адронной. Адронная компонента регистрируется посредством регистрации нейтронов, образуемых в результате взаимодействия адронов с ядрами атомов атмосферы или вещества вблизи детекторов [2].

Первая очередь установки УРАН состоит из 6 кластеров по 12 детекторов, расположенных на крышах двух зданий, по три кластера на каждой. Общая площадь установки ~ 103 м2. Структура кластеров и их расположение представлены на рисунке 1. Тепловые нейтроны в детекторе регистрируются сцинтиллятором на основе светосостава из ZnS(Ag) с примесью B2О3 (площадь 0.36 м2, толщина сцинтилляционной композиции 50 мг/см2, эффективность регистрации тепловых нейтронов на уровне ~20%) [3].

Рис.1. – Расположение кластеров установки УРАН

В 2017 году на кластерах установки УРАН начат набор экспериментальных данных, и получено временное распределение нейтронов ШАЛ, которое можно описать экспоненциальной функцией вида F(t) = A1exp(-t/t1) с параметром t1 ≈ 500 мкс. Полученное значение согласуется с одним из параметров временного распределения нейтронов ШАЛ, измеренного ранее на установке ПРИЗМА-32, которое описывается суммой двух экспоненциальных функцией [4].

Литература

- Gromushkin, D.M. et al. The array of scintillation detectors with natural boron for EAS neutrons investigations // J. Instrumentation 12, 2017. P. C07029.

- Stenkin, Yu.V. and Valdes-Galicia, J.F. On the neutron bursts origin// Modern Phys. Letters A. 2002, v. 17. №.26. P. 1745-1751.

- Amelchakov, M.B. et al. Large scintillator en-detector with natural boron for EAS study// PoS (ECRS2015) 651, 2015.

- Gromushkin, D.M. et al. Characteristics of EAS neutron component obtained with PRISMA-32 array// J. Instrumentation 9, 2016. P. C08028.