РЕГИСТРАЦИЯ ГАММА-ИЗЛУЧЕНИЯ НА ТОНКОСТЕННОМ КСЕНОНОВОМ ДЕТЕКТОРЕ

Абрамов А.В.1, Власик К.Ф. 2, Дмитренко В.В.2, Шустов А.Е.2

Аспирант

1 НИЦ «Курчатовский институт», ОФН, Москва, Россия

2 НИЯУ МИФИ, ЭЯФ, Москва, Россия

E-mail: abramov.mephi07a@gmail.com

Актуальность данной работы состоит в том, что впервые был описан новейший тонкостенный ксеноновый гамма-спектрометр (КГС) с рабочим объемом в четыре литра и была проверена его работоспособность в лабораторных условиях [1].

В рамках данной работы был проведен сравнительный анализ разных типов гамма-детекторов и выбран наилучший вариант для использования в конвейерной установке по сортировке радиоактивных отходов. Кроме того, были описаны конструктивные особенности нового КГС, методика проверки его на течь, испытания высоким напряжением, которое подается на катод и сетку [2]. После сборки и наполнения КГС проводились эксперименты, в которых источники излучения находились перпендикулярно главной оси детектора на расстояние  от детектора, в ходе которых найдены энергетические разрешения для линий разных энергий.

На основе проведенных испытаний были построены зависимости эффективности регистрации и энергетического разрешения детектора [3]. Энергетическое разрешение детектора составило  для энергии гамма-квантов , что примерно в пять раз лучше, чем у сцинтилляционного гамма-детектора [4].

Проведенный анализ результатов показал, что данный спектрометр удовлетворяет всем требованиям по использованию его в конвейерной установке для сортировки радиоактивных отходов.

Литература

- А.Г. Духвалов: Система очистки ксенона и его смеси с водородом для использования в гамма: пояснительная записка к дипломному проекту, 2001.

- К.Н. Мухин: Экспериментальная ядерная физика. Том 1. Физика атомного ядра. Учебник для вузов // М.: Атомиздат. 1974.

- М.А. Аникеева, К.А. Боярчук и С.Е. Улин: Обнаружение радиоактивного космического мусора с борта космического аппарата // Вопросы электромеханики.  Труды ВНИИЭМ 2012, т.126, №1, стр.13-18.

- Д. Рейли, Н. Энслин, Х. Смит и С. Крейнер: Пассивный неразрушающий анализ ядерных материалов (PANDA) // Перевод и адаптация ВНИИА им. Н.Л. Духова, 2005.