ИССЛЕДОВАНИЕ ИНГИБИРОВАНИЯ БАКТЕРИЙ ESCHERICHIA COLI В РЫБНОМ ФАРШЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ПУЧКОМ УСКОРЕННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ С ЭНЕРГИЕЙ 1 МЭВ

У.А. Близнюк 2, П.Ю. Борщеговская 3, В.С. Ипатова 5, Ф.Р. Студеникин 5,

А.П. Черняев 1, Д.С. Юров 4

1зав.кафедрой, 2старший преподаватель, 3ассистент, 4научный сотрудник, 5студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E-mail:vikkipatova@gmail.ru

На сегодняшний день задача обработки продуктов питания является одной из важнейших для обеспечения здоровья и жизнедеятельности людей по всему миру. На данный момент существуют четыре основных метода по обработке сельскохозяйственного сырья и пищевых продуктов: термический, плазменный, химический и радиационный. Главной целью обработки продуктов питания является продление сроков хранения, уничтожение патогенных микроорганизмов и сохранение качества продукции. Использование радиационной обработки с помощью рентгеновских лучей, источников гамма-излучения (60Со или 137Сs) и ускорителей электронов, началось в России относительно недавно и уже активно используется наряду с остальными методами. Преимущества обработки ионизирующим излучением заключаются в следующем: метод не оставляет вредных веществ и не поднимает температуры исследуемого объекта, так же применим для продуктов в упаковке, тем самым ограничивая шансы повторного заражения [2,6].

В настоящий момент на кафедре физики ускорителей и радиационной медицины физического факультета МГУ ведутся исследования по радиационной обработке продуктов питания, в том числе рыбной продукции. Технологически рекомендуемыми пределами максимальных поглощенных доз для рыбы, морепродуктов (свежих или замороженных) и продуктов их переработки являются следующие дозы: 5,0 кГр (снижение количества определенных патогенных микроорганизмов), 3 кГр (увеличение срока хранения), 2,0 кГр (контроль за заражением паразитами); в свою очередь минимальная доза не менее 0,15 кГр [4,6]. Однако, в зависимости от дозы облучения происходит изменение некоторых видимых признаков в мясе рыбы, таких как цвет, запах, вкус и т.д. - Это объясняется наличием в рыбе аминокислот, жирных кислот, аминов, амидов и глицерина, части которых под действием ионизирующего излучения распадаются на аммиак, сероводород, триметиламин, меркаптаны и другие летучие вещества [1].

В рыбе, как и в других продуктах мясного и растительного происхождения, содержатся микроорганизмы, которые в большинстве своем представлены вегетативными бактериями, такими как Escherichia coli и Salmonella enteritidis, являющимися опасными для здоровья человека. С целью уничтожения патогенных и условно патогенных микроорганизмов на них воздействуют ионизирующим излучением. У различных микроорганизмов устойчивость к воздействию ионизирующего излучения неодинакова. Так, наиболее чувствительны грамотрицательные бактерии. Слабой устойчивостью отличаются психрофильные бактерии [3]. Из литературных данных для следующих бактерий были выявлены дозы, гарантирующие полную гибель микроорганизмов: Escherichia coli при 1.1 кГр, Aspergilus fischeri при 3 кГр, Salmonella enteritidis при 5 кГр [4].

В задачи настоящих исследований входит: изучение зависимости общего количества бактерий, находящихся в рыбном фарше форели и количество условно-патогенных бактерий Escherichia coli, после воздействия пучком ускоренных электронов с энергией 1 МэВ от дозы облучения (150 Гр, 1 кГр, 5 кГр). Воздействие пучком ускоренных электронов проводилось в соответствии с государственным стандартом ГОСТ 34154-2017 "Руководство по облучению рыбы и морепродуктов с целью подавления патогенных и вызывающих порчу микроорганизмов" от 31 августа 2017 в стерильных условиях обработки мяса рыбы, с соблюдением температурного режима [7]. Ранее было установлено, что при воздействии пучка ускоренных электронов с энергией 1 МэВ количество микроорганизмов уменьшается с увеличением дозы облучения в диапазоне доз от 20 Гр до 20 кГр.

Литература

1. Кардашев А.В., Коржова Ю.А. Изменение свойств свежей рыбы под воздействием гамма-лучей // Труды ВНИРО. 1963, т. 45

2. Алексахин Р.М., Санжарова Н.И., Козьмин Г.В., Павлов А.Н., Гераськин С.А. Перспективы использования радиационных технологий в агропромышленном комплексе Российской Федерации // Вестник Российской Академии Естественных Наук. 2014, №1. стр. 78-85.

3. Чиж Т.В., Козьмин Г.В., Полякова Л.П., Мельникова Т.В. Радиационная обработка как технологический прием в целях повышения уровня продовольственной безопасности // Вестник Российской Академии Естественных Наук. 2011, №4. стр.44-49.

4. Павлов А.Н. Исследование радиобиологических показателей эффективности экспериментально-производственного процесса радиационной обработки сельскохозяйственной продукции растительного происхождения. Обнинск, 2016

5. Черняев А.П. Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2004.

6. Dosimetry for food irradiation. Technical report series // IAEA. Vienna, 2002, №409. р. 161

7. www.gostexpert.ru (Единая база ГОСТов РФ)