Расчёт размерных распределений наночастиц по данным малоуглового рассеяния с оценкой стабильности решения

1Козлова А.С. 2Волков В.В.

студент; научный сотрудник, доктор химических наук

1Московский Государственный Университет имени М.В.Ломоносова,

2Институт кристаллографии (ФНИЦ «Кристаллография и фотоника РАН»)

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: Alreszensia.future@yandex.ru

В связи с актуальностью нанотехнологий в современном мире широкое применение находят различные методы исследования строения наносистем, а именно, малоугловое рассеяние рентгеновского излучения. Неотъемлемой частью метода является обработка результатов с целью создания модели изучаемого объекта. Для решения этой задачи существуют специальные компьютерные программы, но в ряде случаев имеющиеся программы не позволяют с достаточной точностью определять необходимые структурные параметры изучаемого образца. В связи с этим до сих пор актуальна задача разработки методов для более точного и стабильного поиска параметров структурных моделей.

В данной работе рассмотрены алгоритмы, позволяющие находить более точные наборы структурных параметров, которые позволяют повысить достоверность вычисляемых моделей. В качестве модели в работе выступали объемные распределения наночастиц по размерам, которым соответствовала теоретическая интенсивность рассеяния, наилучшим образом описывающая экспериментальные данные по критерию наименьших квадратов. В силу плохой обусловленности такой задачи поиск решения не только необходимо осуществлять с помощью максимально эффективных алгоритмов, но и уметь оценивать степень нестабильности решения, то есть чувствительность параметров находимой модели к вариациям в исходных данных. Предлагаемый нами метод оценки состоит в определении разброса между решениями, полученными при варьировании углового диапазона данных рассеяния в небольших пределах, обычно 10-20%. Если решение стабильно, вариации среднего диаметра частиц между решениями не превышают 3-5%, полуширина распределения оказывается менее стабильной, в пределах 5-15%.

С помощью данного подхода были проведены исследования ряда растворов наночастиц стабилизированных кремнезолей в слабо- и сильнощелочной среде. Показано, что в сильнощелочной среде (0.3М CsOH) происходит образование геля с сохранением размерного распределения наночастиц вместо описанного в литературе их растворения. Этот пример позволяет качественно оценить преимущества предложенных алгоритмов и понять суть предлагаемой методики.