Исследование влияния лазерного структурирования поверхности стали AISI 304 и титана ВТ1-0 на смачиваемость

Грачкова Е.Ю., Яцук Р.М.

Студент, студент

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики, Факультет лазерной и световой инженерии, Санкт-Петербург, Россия

E-mail: grachkovaekaterina@yandex.ru

Смачиваемость поверхности является важным свойством материалов. Управление смачиваемостью широко применяется в различных областях науки и техники. Так, к примеру, гидрофобные поверхности минимально взаимодействуют с жидкостями, что способствует защите изделий от коррозии [1], устойчивости к неорганическим загрязнениям и к биообрастанию, созданию антиобледенительной поверхности [4] и т.п.

Одной из важных задач является защита от обледенения поверхности самолетов, ветрогенераторов, линий электропередач, морских судов и телекоммуникационного оборудования, поскольку образование льда на этих поверхностях может привести к различным неблагоприятным воздействиям. В авиации известны случаи катастроф, причиной которых стало накопление во время полета льда на наветренных поверхностях самолета, что способствовало изменению аэродинамических сил, а изменение этих сил привело к увеличению сопротивления и значительному снижению значения подъёмной силы.

Гидрофильные поверхности, наоборот, хорошо смачиваются жидкостями, что способствует повышению адгезии (при склеивании, сварке, нанесении лакокрасочных покрытий).

Свойство смачиваемости также играет одну из ключевых ролей в имплантологии. От скорости и качества смачиваемости будет зависеть последующая интеграция в живые ткани. Гидрофильная поверхность импланта способствует лучшему ее взаимодействию с биологическими жидкостями и клеточными элементами, что имеет особое значение на ранних этапах остеоинтеграции [2]. В случае если имплант внедряется в организм с целью выполнения временных функций на короткий срок, его поверхность должна быть гидрофобной с целью упрощения операции последующего изъятия его из организма.

В настоящее время существуют различные методы управления смачиваемостью поверхности, однако, все их можно разделить на химические, механические и тепловые. Среди тепловых методов можно выделить лазерное структурирование поверхности, как один из наиболее перспективных методов благодаря бесконтактному воздействию на материал, хорошему контролю шероховатости поверхности на микро- и нано-уровнях, локальности воздействия, а так же способности работать с широким спектром материалов: металлы, полимеры, керамика, кремний и др. Среди данных материалов, металлы, такие как нержавеющая сталь, медь, алюминий, титан и другие конструкционные материалы играют важную роль в промышленности благодаря их высокой электро- и температуропроводности, хорошим механическим свойствам и износостойкости.

В данной работе исследована зависимость смачиваемости конструкционной стали AISI 304 и титана ВТ1-0 от режимов лазерного воздействия. На поверхности исследуемых материалов были созданы трехмерные структуры при различных комбинациях следующих параметров импульсного лазерного воздействия: плотность мощности излучения, перекрытие по горизонтальной и вертикальной осям сканирования. Измерен краевой угол смачивания структурированных поверхностей. В качестве тестовой жидкости использовалась дистиллированная вода. Замечено уменьшение краевого угла смачивания образцов с увеличением плотности мощности и перекрытий, а так же изменение смачиваемости образцов в зависимости от времени их контакта с воздухом [3].

Литература

- Dadfar M. et al. Surface modification of 304 stainless steels to improve corrosion behavior and interfacial contact resistance of bipolar plates //international journal of hydrogen energy. – 2016. – Т. 41. – №. 46. – С. 21375-21384.

- Gittens R. A. et al. A review on the wettability of dental implant surfaces II: biological and clinical aspects //Acta biomaterialia. – 2014. – Т. 10. – №. 7. – С. 2907-2918.

- Kim D., Kim J. G., Chu C. N. Aging effect on the wettability of stainless steel //Materials Letters. – 2016. – Т. 170. – С. 18-20.

- Liu Y. et al. Anti-icing property of bio-inspired micro-structure superhydrophobic surfaces and heat transfer model //Applied Surface Science. – 2017. – Т. 400. – С. 498-505.