КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОЗОВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ СЛУЧАЯ ОБЛУЧЕНИЯ ГАММА-КВАНТАМИ 60Co ПЭГИЛИРОВАННОЙ НАНОЧАСТИЦЫ ЗОЛОТА

Морозов К.В.1, Морозов В.Н.1,2, Крусанов Г.А.3, Колыванова М.А.2, Черняев А.П.1,3

Студент

1 МГУ им. М.В. Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

2 ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России, Москва, Россия

3 НИИЯФ им. Д.В. Скобельцина МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия

E-mail: 64rus1997@mail.ru

Введение. Лучевая терапия представляет собой классический метод лечения онкологических заболеваний. Однако, существуют опухоли плохо поддающиеся лучевому лечению. Одним из методов преодоления радиорезистентности опухолей является использование химических модификаторов дозы. Наночастицы (НЧ) золота – перспективные кандидаты для использования в качестве противоопухолевых радиосенсибилизаторов для лучевой терапии. При использовании НЧ in vivo их поверхность обычно модифицируют оболочкой полиэтиленгликоля (ПЭГ).

Материалы и методы. Методом Монте-Карло (Geant4) исследовано влияние модификации поверхности НЧ на спектр вторичных низкоэнергетичных электронов. Исследовано дозовое распределение вокруг НЧ в двух моделях: 1) без оболочки, 2) НЧ покрытая оболочкой ПЭГ толщиной 8.5 нм (MПЭГ=5000 г/моль) под действием круглого пучка фотонов 60Со (1.17 МэВ и 1.33 МэВ).

Результаты и обсуждение. В результате взаимодействия с фотонами ионизирующего излучения НЧ испускает вторичное излучение: электроны (фотоэлектроны, электроны Комптона, электроны ионизации (Оже, Костера-Кронига, флуоресценции)) и фотоны. В зависимости от энергии и значения линейной передачи энергии (ЛПЭ) частицы вторичного излучения оставляют свою энергию на различном расстоянии от поверхности НЧ, формируя тем самым дозовое распределение. В непосредственной близости от поверхности поглощенную дозу формируют низкоэнергетичные электроны. Модификация поверхности НЧ оболочкой ПЭГ влияет на спектральный состав вторичного излучения. В оболочке НЧ происходит поглощение более >50% сгенерированных в НЧ низкоэнергетичных (<10 кэВ)  вторичных электронов со значительными потерями их полной энергии (~35%). В результате такого поглощения изменяется дозовое распределение вокруг НЧ: до 9 раз около поверхности и ~2 на расстоянии 20 нм от поверхности НЧ.

Заключение. Методом математического моделирования установлено, что модификация поверхности НЧ оболочкой полиэтиленгликоля (ПЭГ) толщиной 8,5 нм негативно влияет на низкоэнергетичную компоненту спектра вторичного излучения под действием гамма-квантов 60Co. В полимерной оболочке происходит поглощение низкоэнергетичных вторичных электронов, что критически сказывается на дозовом распределении вокруг НЧ. Эти результаты показывают, что поскольку оболочка является неотъемлемым функциональным элементом для использования in vivo, ее параметры требуют оптимизации.