Исследование излучения и дифракции электромагнитных волн элементарных источников, расположенных вблизи плоской границы раздела диэлектрической и проводящей сред

Глазунов Павел Сергеевич
Магистр 2 курса
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
физический факультет, Москва, Россия
E–mail: ps.glazunov@physics.msu.ru

В работе рассматривается геометрия, состоящая из двух полупространств: верхнее заполнено диэлектрической средой, нижнее – проводящей средой. Аналитически и численно решается задача о нахождении электромагнитных полей от элементарных источников, расположенных на некотором расстоянии h от плоской границы раздела данных сред (рис.1).

Рис.1 Геометрия исследуемой системы

Постановка данной задачи появилась ещё в  начале 20 века: радиофизики хотели оценить потери, которые испытывают электромагнитные волны, распространяясь над  поверхностью грунта или воды. Первым, кому удалось предложить способ решения данной задачи, был Арнольд Вильгельм Зоммерфельд. В 1909 году он разработал метод [1], в котором поле элементарного излучателя раскладывается по спектру собственных функций задачи в цилиндрической системе координат. При этом в оригинальной работе Зоммерфельда источники находились в воздухе над поверхностью земли. Решение для дальней зоны было найдено в виде громоздких интегралов, которые учёный попытался приближённо вычислить, переходя к интегрированию в комплексной плоскости и используя метод перевала. При этом решение распалось на несколько слагаемых, одно из которых представляет собою поверхностную волну, распространяющуюся вдоль границы раздела сред. Уникальность данной волны состоит в том, что она является цилиндрической. Таким образом, амплитуды электромагнитных полей убывают обратно пропорционально корню квадратному от расстояния до излучателя.

В дальнейшем выходит ряд статей [2-4], в которых приводятся решения задачи с использованием других способов. При этом в решениях не возникает поверхностной волны.

Позже было опубликовано множество работ, посвящённых данной задаче. В многочисленных решениях поверхностная волна то «появлялась», то «исчезала», и  среди физиков сложилось двоякое мнение относительно её существования. Споры о возможности её возбуждения продолжаются до настоящего времени, как среди теоретиков, так и среди экспериментаторов. Современное общее мнение удачно изложено в работе [5].

В настоящей работе проведено обобщение задачи Зоммерфельда для случая нахождения источника в проводящей среде. Для этого проводится обобщение мультипольного разложения для сред с конечной проводимостью. Причём полученное разложение корректно описывает поля дальней, промежуточной и ближней зон. При этом учитывается экранирование источника возбуждения зарядами проводимости среды.

Далее, вышеописанная задача дифракции, решается численно (методом конечных элементов) и аналитически (методом Зоммерфельда). Численное и аналитическое решения совпадают, тем самым доказывается их корректность.

Доказано, что в случае вертикального электрического диполя, поверхностная волна возникает лишь в том случае, когда произведение реальных частей  обобщённых диэлектрических проницаемостей двух сред отрицательно. В случае магнитного диполя данное условие должно выполняться для реальных частей магнитных проницаемостей. Это полностью соответствует результатам, полученным из теории физики мета материалов и плазмоники [6].

Литература

- Sommerfeld A. Ann. Phys. (Leipzig) 28 665 (1909)

- Weyl H. Ausbreitung electromagnetischer Wellen uber einem ebenen Leiter //Ann. Physik. 1919. Bd. 60. S. 481

- V.d. Pol B. Ueber die Ausbreitung electromagnetischer // Jahr. drahtl. Telegr. u. Teleph. (Z. Hochfr.). 1931. Bd. 37. S. 152-156

- Barlow H. M., Cullen A. L. Proc. IEEЕ, 100, 329, (1953)

- Кукушкин А. В. УФН 179 7 (стр. 801) (2009)

- Майер С.А. Плазмоника: теория и приложения. – М.- Ижевск: НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», 2011. – 296 с.