Исследование движения фазового центра бортовых и наземных полноповоротных антенн в космических экспериментах
Филеткин А.И.1, Литвинов Д.А.1,2,3, Руденко В.Н.1, Захваткин М.В.4
Студент
1Государственный астрономический институт им. П.К. Штернберга МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия
2Астрокосмический центр Физического Института им. П.Н. Лебедева Российской Академии Наук, г. Москва, Россия

3Московский Государственный Технический Университет им. Н.Э. Баумана, г. Москва, Россия

4Институт Прикладной Математики им. М.В. Келдыша Российской Академии Наук, г. Москва, Россия
E–mail: ai.filetkin@physics.msu.ru

Неотъемлемой частью моделей временной задержки в радиоинтерферометрии со сверхдлинными базами (РСДБ) [1], а также заметной поправкой к расчетным значениям наблюдаемых величин в задаче определения орбит космических аппаратов (КА) [2] является эффект движения фазового центра полноповоротных антенн. В обоих случаях речь идет, как правило, лишь о наземных антеннах, и антенная поправка обусловлена ненулевым смещением между осями вращения опорно-поворотного устройства. Остронаправленные антенны космических аппаратов также приводят к возникновению данного эффекта в случае несовпадения точки пересечения осей привода антенны и центра масс спутника, что почти всегда имеет место. Однако, до недавнего времени остронаправленные антенны в основном использовались межпланетными КА, величина эффекта для которых оказывается малой из-за большого удаления от Земли. Успешное развитие наземно-космической РСДБ (VSOP [3], «РадиоАстрон» [4]), для проведения которой используются КА с остронаправленными бортовыми антеннами на околоземных орбитах, требует пересмотра необходимости учета данного эффекта для бортовых антенн.

В докладе предполагается рассмотреть результаты исследования эффекта движения фазового центра бортовой остронаправленной антенны для околоземных спутников на типичных для наземно-космической РСДБ высокоэллиптических орбитах. Отдельно исследованы два представляющих особый интерес случая: космический аппарат «Спектр-Р» миссии «РадиоАстрон» и космические аппараты проекта наземно-космической РСДБ [5]. На основе анализа реальной орбиты КА «Спектр-Р» (эксцентриситет e ~ 0.95), а также с учетом его геометрии и массово-инерционных характеристик мы получили, что величина поправки за счет бортового антенного эффекта на отдельных участках траектории достигает 6 мм/с для скорости и, следовательно, должна учитываться даже для целей радиотехнического определения орбиты. Данный вывод подтверждается результатами анализа нескольких сеансов доплеровских измерений, выполненных во время проведения научных наблюдений с помощью спутника. Для спутников проекта наземно-космической РСДБ [5] (эксцентриситет e ~ 0.79) величина эффекта оказывается на уровне 3.7 мм/с.

Также в докладе будет представлен результат анализа антенного эффекта для случая спутника, оснащенного двумя линиями радиосвязи с возможностью их одновременной работы: однонаправленной линией «спутник – Земля» и двунаправленной линией «Земля – спутник – Земля». Подобная схема была впервые использована на КА миссии Gravity Probe A [6] для компенсации нерелятивистского эффекта Доплера и тропосферного сдвига. В настоящее время данная компенсационная схема является неотъемлемой частью многих проектов космических гравитационных экспериментов. Применение данной схемы позволяет полностью скомпенсировать эффект движения фазового центра бортовой антенны, а также существенно уменьшить величину поправки за счет наземной антенны. Полученный результат важен для будущих прецизионных космических экспериментов.

Литература

- Wade, C.M. Precise Positions of Radio Sources. I. Radio Measurements // Astrophysical Journal 162, 381-390, 1970.

- Moyer, T.D. Formulation for observed and computed values of Deep Space Network data types for navigation // Vol. 3 of Deep space communication and navigation // Wiley – Interscience, 2005.

- Hirabayashi, H.; Hirosawa, H.; Kobayashi, H. et al, Overview and Initial Results of the Very Long Baseline Interferometry Space Observatory Programme // Science 281, 1825, 1998.

- Kardashev, N.S. et al, «RadioAstron» - A telescope with a size of 300 000 km: Main parameters and first observational results // Astronomy Reports 57, 153-194, 2013.

- Hong, X.; Shen, Z.; An, T.; Liu, Q. The Chinese space Millimeterwavelength VLBI array – A step toward imaging the most compact astronomical objects // Acta Astronautica 102, 217-225, 2014.

- Vessot, R.F.C.; Levine, M.W.; Mattison, E.M.; Blomberg, E.L.; Hoffman, T.E.; Nystrom, G.U.; Farrel, B.F.; Decher, R.; Eby, P.B.; Baugher, C.R. Test of relativistic gravitation with a spaceborne hydrogen maser // Physical Review Letters 45, 2081-2084, 1980.