ОЦЕНКА СПЕКТРАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРТОГОНАЛЬНОЙ  МНОГОЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ

Тадевосян С.Р.

Магистрант

Российско-Армянский университет

Институт математики и высоких технологий

специальность «Телекоммуникации», Ереван, Армения

E-mail: tad.sus.94@gmail.com

Метод параллельной многочастотной передачи данных с частотным разделением был предложен еще в 60-х годах прошлого века и использовался сначала только в специальных системах [1]. В 1980-х OFDM модуляция с успехом была применена в коммерческих системах магистральной связи и некоторых мобильных цифровых сетях. В 1990-х началось внедрение  OFDM в цифровое радио- и телевещание (DAB) и при передаче видеосигнала высокой четкости HDTV [2].

Медленное внедрение OFDM в различные системы связи объясняется сложностью технической реализации. Традиционный аналоговый метод реализации путем использования отдельных модуляторов сильно усложнял аппаратуру и ограничивал число частотных подканалов [3]. Развитие вычислительных систем и методов цифровой обработки сигналов дало возможность использовать метод формирования  OFDM сигнала путем цифрового обратного быстрого преобразования Фурье (ОБПФ) [2]. Тем самым, формирование группового сигнала на передающем конце и его разбиение на отдельные сигналы производится цифровым образом. При таком подходе сложность и стоимость процедуры кодирования-декодирования слабо зависит от числа частотных подканалов.

Сегодня OFDM модуляцию применяют в самых различных системах – от радио до проводных линий и даже волоконно-оптических [3]. Модуляция  OFDM  используется  в  системах  цифровoгo  телевидения, системах сотовой связи WiMAX, MobileWiMAX, MBWA, автоматизированных системах контроля и учета электроэнергии, системах типа «интеллектуальный дом» [4] и др.

OFDM представляет собой метод модуляции цифрового потока путем разбиения его на N параллельных потоков и модуляции их на взаимно ортогональных несущих [6]. Как видно из Рис.1, при разбиении исходного потока скорость передачи информации в каждом канале уменьшается в N раз, и, соответственно, в N раз увеличивается длительность сигналов в подканалах. Число N можно выбрать так, чтобы длительность сигналов оказалась намного больше задержек, что существенно уменьшает МСИ.

Рис.1. Принцип разбиения цифрового потока.

Для эффективного использования полосы частот канала, распределенного на подканалы, нужно насколько можно плотнее расположить их друг к другу. А для достижения  полной независимости несущих друг от друга несущие сигналы должны быть ортогональными. Минимальная разность частот между несущими, при которой сигналы ортогональны, достигается при ∆f=1T, где T – длительность рабочего интервала информационного символа. При этом ширина спектра OFDM сигнала получается приблизительно равной ширине спектра сигнала прямой модуляции. В результате спектр сигнала OFDM принимает вид, показанный на Рис.3. Несмотря на частичное перекрытие частотных подканалов, ортогональность несущих сигналов обеспечивает независимость каналов друг от друга и, следовательно, отсутствие межканальной интерференции. В данном случае нарушение приема из-за селективных замираний происходит одновременно лишь в некоторых каналах, что в меньшей степени влияет на качество приема, чем искажение спектра в случае модуляции с одной несущей.

Для сравнения методов модуляции OFDM и с одной несущей были проведены вычисления и построен график (Рис. 2) зависимости отношения относительных мощностей внеполосного и внутриполосного излучения этих сигналов E0/EN0 от числа каналов N.

Рис.2. График зависимости E0/EN0от числа каналовN.

При увеличении числа подканалов в OFDM мощность внеполосного излучения резко уменьшается по отношению к мощности внеполосного излучения модуляции с одной несущей.

Анализ спектров сигналов OFDM и модуляции с одной несущей показал, что спектр сигнала OFDM у́же. Расчет показал также, что переход от модуляции с одной несущей к OFDM снижает уровень внеполосного излучения. Получена убывающая зависимость относительной мощности внеполосного излучения по отношению к модуляции с одной несущей от числа подканалов OFDM. Уже при числе подканалов порядка 25 получаем уменьшение внеполосного излучения в 20 раз.

По приведенным расчетам можно сделать вывод, что переход к OFDM позволяет не только эффективно бороться с замираниями и многолучевым приемом, но и уменьшить межсимвольную интерференцию, а также переходные помехи в многоканальных системах.

ЛИТЕРАТУРА

- Прокис Дж. Цифровая связь. Пер. с англ. / Под ред. Д.Д. Кловского. М.:                                   Радио и  связь, 2000. 800 с.

- Папян C.Р.  Основы ТВ и радио: Курс лекций. Ер.: РАУ, 2016. 205 с.

- Zhao J. DFT-based offset-QAM OFDM for optical communications, Opt. Exp. 22, р. 1114–1126. 2014.

- http://www.its.kpi.ua/subjects/22/Documents/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%2015.pdf (Институт телекоммунакационных систем).