Выбор геометрии лепестков антенны Вивальди в зависимости от заданной ширины диаграммы направленности и полосы частот

Ибрагимов С.А.

студент

Северо-Кавказский институт Всероссийского государственного университета юстиции (РПА Минюста России), юридический факультет, Махачкала, Россия

E-mail: sult_992@mail.ru

В настоящее время антенны с расширяющейся щелью типа Вивальди широко используются в различных устройствах, в таких как станции помех, устройствах радиоразведки, медицинской технике и т.д. Ее популярность вызвана наличием преимуществ относительно других антенн. Основными преимуществами являются: широкий диапазон рабочих частот, несложная конструкция, простые требования к изготовлению, высокий коэффициент усиления.

Основным недостатком этой антенны является отсутствие как такового расчета. На данный момент параметры подобных устройств подбираются эмпирически с помощью программных комплексов электродинамического моделирования. Решению этой проблемы и посвящена данная работа.

Для получения кривых лепестков антенны Вивальди воспользуемся уравнением [1]:

x=(x1+k(x2−x1))d;y=(eR(x1+k(x2−x1))(y2−y1)+y1eRx2−y2eRx1eRx2−eRx1)d.                              (1)

Следует отметить, что оба лепестка антенны симметричны друг другу относительно оси абсцисс.

Антенна реализована в виде полоска, где толщина тефлона задана равной 0,5 мм, на которую нанесен проводящий слой в виде лепестков с экспоненциально зависимыми кривыми (рис. 1). Зададимся перекрытием лепестков 2у1 – 1,2 мм и началом лепестка размещенной в нижней части полоска, что соответствует значению x1=0. Подставив полученные значения в уравнение, определяющее топологию лепестка y, получим:

y=(eRx(y2+0,6)−0,6eRx2−y2eRx2−1)d.

Подставив все необходимые данные, которые получены эмпирическим путем, построим антенну Вивальди (рис. 1). При моделировании было установлено, что диаграмма направленности антенны зависит от кривизны лепестка R и ее раскрыва у2. Был осуществлен сбор данных зависимости диаграммы направленности от кривизны лепестков антенны и раскрыва в двух плоскостях theta=90 и phi=0, в диапазоне частот от 3 до 24 ГГц, значения у2 менялись от 10 до 50, а значения R от 0,01 до 0,16, при которых значение КСВН не превышало 2.

Рис. 1. Топология антенны Вивальди

Проанализировав полученные данные, были выявлены зависимости ширины диаграммы направленности от параметров кривизны и раскрыва лепестков (рис. 2). При аппроксимации обеих зависимостей коэффициент детерминации был выше 0,99.

| а | б |
| --- | --- |
| Рис. 2 Аппроксимация полученных зависимостей |  |

Для плоскости phi=0 аппроксимирующие уравнения для раскрыва и кривизны лепестка антенны типа Вивальди от ширины диаграммы направленности q приняли вид:

y2=−0,08873sin(0,16q+0.4168)e0,1159q+31,1+0,0028q−0,08324+0,149e0,1159q;

R=−0,0008295sin(0,16q+0,4168)e0,1159q+0,000018q+0,01095+0,001393e0,1159q.

Для плоскости theta=90 была выявлена зависимость только для кривизны лепестка антенны типа Вивальди, так как изменение диаграммы направленности от минимального значения к максимальному проходило при значении раскрыва у2=20. Таким образом, аппроксимирующее уравнение для кривизны лепестка антенны типа Вивальди от ширины диаграммы направленности q примет вид:

R=e0,2497q−23,18+0,01427cos(0,02q−0,4038)+e0,06199q+cos(0,02q−0,4038)−1,028.

Подставив полученные зависимости в уравнение (1), получим итоговое выражение определяющее топологию лепестков антенны типа Вивальди в зависимости от заданной ширины диаграммы направленности в двух плоскостях theta=90 и phi=0.

При проверке адекватности полученных зависимостей средняя относительная погрешность (рассчитанных и промоделированных значений ширины раскрыва диаграммы направленности) в обеих плоскостях не превышала двух процентов.

В качестве примера приведены КСВН (рис.3) и диаграммы направленности в обеих плоскостях (рис. 4) при заданной ширине диаграммы направленности q = 38 в плоскости theta=90.

| Рис. 3 КСВ антенны Вивальди | а | б |
| --- | --- | --- |
|  | Рис.4 Диаграмма направленности |  |

Так же была выявлена зависимость диапазона частот от размеров антенны, которые в данном случае зависят от коэффициента d. Для диапазона частот от 3 до 24 ГГц d=1, при d<1 диапазон смещается в сторону высоких частот, а когда  d>1 диапазон смещается в сторону низких частот.

Литература

- Maaskant R. 2003, Analytical and Numerical Modeling of Currents on Vivaldi

Antennas for Radio Astronomy, ASTRON Eindhoven University of Technology - 100p.