Определение относительного содержания кислорода и ванадия методом энергодисперсионного анализа

Дощатова Елена Валерьевна

Студентка (бакалавр)

Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова,

физический факультет, Ярославль, Россия

E-mail: doschatova.elena@gmail.com

Материалы на основе оксидов ванадия являются одними из перспективных пленочных покрытия для литий-ионных аккумуляторов.

Энергодисперсионный анализ - один из распространенных, быстрых  и недорогих методов определения элементного состава. Основной недостаток – невысокая разрешающая способность.

Данная работа посвящается определению относительного содержания ванадия и кислорода, пики которых накладываются, что традиционно затрудняет возможность использования штатного программного обеспечения для определения количественного состава.

Цель работы - разработка методики энергодисперсионного определения относительного содержания кислорода и ванадия.

Объектом исследования данной работы являются энергодисперсионные спектры ванадия и кислорода.

В ходе работы было установлено, что количественный критерий относительного содержания кислорода и ванадия связан близкой к линейной зависимостью с относительной весовой долей ванадия. Были получены коэффициенты линейной регрессии y=ax+b и определены доверительные интервалы. По этим коэффициентам для любого из представленных ускоряющих напряжений можно вычислить относительную долю содержания элементов в исследуемых образцах.

В результате исследования была создана методика определения относительного содержания кислорода и ванадия в образцах. Погрешность отношения содержания кислорода и ванадия составляет 5-10 % в относительном выражении. Предложенный подход может быть применен также и для анализа содержания любых других пар элементов с плохо разрешенными пиками.

Степень внедрения — разработанная методика применяется в лаборатории ЦКП «Диагностика микро- и наноструктур».

Автор выражает благодарность своему научному руководителю – к..б.н. Пухову Денису Эдуардовичу.

# Литература:

- Васильев, С.В. Тонкопленочный положительный электрод на основе оксидов ванадия для литий-ионных аккумуляторов / С.В. Васильев, В.Н. Геращенко, Т.Л. Кулова, М.Е. Лебедев, Л.А. Мазалецкий, А.В. Метлицкая, А.А. Мироненко, С.Б. Московский, Н.Ф. Никольская, Д.Э. Пухов, А.С. Рудый, А.М. Скундин, В.А. Сологуб, И.С. Федоров, А.Б.  Чурилов  // Микроэлектроника. М.: Наука, 2016. Т. 45, номер 5, 363-373с.

- Рид, С.Дж.Б.  Электронно-зондовый микроанализ и растровая электронная микроскопия в геологии: Книга / C.Дж.Б. Рид - М.: Техносфера, 2008, С.  232

- Криштал, М. Сканирующая электронная микроскопия и рентгеновский микроанализ / М. Криштал [и др.]. − М.: Техносфера, 2009, С. 203