Новая эффективная реализация решения задачи магнитной локации

Шевцов В.С.

студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

физический факультет, Москва, Россия

E–mail: vs.shevtcov@physics.msu.ru

Проблема регистрации локального источника магнитного поля актуальна для многих прикладных задач. Прежде всего, к ним относятся задачи магнитной дефектоскопии, т.е. обнаружение трещин, сколов, ржавчины на поверхности ферромагнитных материалов, таких как рельс, трубопровод, металлические конструкции. Как правило, локальная неоднородность с большой точностью может быть смоделирована диполем. Задачи локализации сводятся к определению координаты магнитного диполя, а также величины и ориентации его магнитного момента. Другой задачей магнитной локации является определение координат и ориентации капсулы эндоскопа [1-2], в которой имеется маленький постоянный магнит. Наконец, возможно применение данного метода в качестве металлодетектора для обнаружения скрытого намагниченного ферромагнитного объекта.

Однако решение задачи магнитной локации осложнено рядом обстоятельств. Во-первых, быстрое убывание магнитного поля от расстояния как r−3, что требует даже на относительно небольших расстояниях измерения очень слабых магнитных полей. Во-вторых, определение координат диполя представляет собой некорректную задачу в том смысле, что погрешность прямых измерений приводит к значительно большей погрешности определения координат диполя. В-третьих, задача не имеет точного решения и можно говорить только о множестве решений, соответствующих данной погрешности определения магнитного поля. Это требует эвристического анализа для выбора наиболее вероятного решения. В связи с этим необходимо выбрать меру оценивания отклонения данного решения от наиболее вероятного. В качестве данной меры можно выбрать функционал квадратичного отклонения экспериментально измеренных величин от наиболее вероятного решения, что существенно усложняет математическую сторону данной задачи.

Задача от 3-х мерной магнитной локации с помощью чувствительных магниторезистивных датчиков и дальнейший математический расчет местоположения, величины и ориентации магнитного момента диполя были реализованы в ряде работ. Впервые был предложен макет с 6 датчиками в 2001 г. в работе [3], однако экспериментальная реализация давала значительную погрешность. Это было обусловлено недостаточно качественной сборкой устройства, а именно неточным позиционированием и ориентированием датчиков друг относительно друга, а также недостаточной точности обработки аналоговых сигналов ввиду низкой разрядности используемого АЦП. В результате ошибка определения координат диполя и проекций магнитного момента достигала 30%.

Существенный прогресс, как в математическом алгоритме, так и в экспериментальной реализации установки с 6 датчиками был достигнут в 2005 г. [4]. Было разработано и создано устройство, позволяющее уверенно определять положение диполя в объеме куба 20x20x20 см c ошибкой, не превосходящей 5%. Однако в этой конфигурации устройства были незначительные области пространства, в которых обнаружение диполя было невозможно, т.е. наблюдались ошибки более 100%. Размеры таких областей не превышали 5% от общего объема области детектирования. Аналогичная проблема решалась в работе [2], в которой исследовались различные схемы расчета положения диполя в том же объеме, и было показано, что различные методы минимизации функционала дают ошибки от 30% до 90%.

Приблизительно похожие исследования проводились в работе [5] в различных модификациях. При помощи устройства с 6 датчиками были получены в целом схожие результаты. В частности, имелась возможность определять положение магнитной неоднородности на поверхности намагниченной трубы на расстоянии до 2 м. Также была использована схема с 9 датчиками для определения положения дефектов в плоскости.

В данной работе продемонстрирована возможность успешной работы метода магнитной локации с использованием 9 и 12 датчиков. Были уверенно определены координаты диполя и проекции его магнитного момента с минимальной теоретически возможной погрешностью во всей области чувствительности используемых датчиков, которая составляла 2.6 мЭ. В случае определения положения диполя с магнитным моментом 2.81 А⋅м2, объем области чувствительности составил 1х1х1 м. Вне данной области создаваемое объектом поле находится за пределами чувствительности датчиков. В пределах указанной области не было сбоев, и положение объекта, а также его ориентация, определялись с высокой точностью.

Указанный успел был обусловлен бо́льшим количеством точек измерения, эффективным математическим алгоритмом обработки результатов и новыми возможностями современных технологий. В частности, были использованы датчики, изготовленные на высокотехнологичном оборудовании, обладающие встроенным высоко разрядным АЦП, интегрированные в микросхему размерами 18х14х2 мм. Объем чувствительной зоны элемента составляет порядка 1 мм3. Подобные датчики широко используются в высокоточной современной технике. Использование современных технологий 3D-печати позволило добиться высокой точности позиционирования и ориентирования датчиков друг относительно друга, а имеющаяся конструкция микросхемы дала возможность усовершенствования механизмов крепления датчиков. Это позволило существенно повысить точность по сравнению с прошлыми измерениями, так как даже незначительные отклонения датчиков могут приводить к большим ошибкам. Наконец, впервые была разработана и реализована эффективная высокоскоростная система одновременной обработки цифровых сигналов, генерированных 12-ю датчиками, для задач магнитной локации. Все это дает новые технологические возможности для решения актуальных проблем, описанных выше.

# Литература

- Касаткин С.И., Поляков П.А. и др. Система магнитной локации на примере капсулы эндоскопа // Датчики и системы. 2012. № 12. С. 2-6.

- Wang X., Meng M.Q.-H. Study of a position and orientation tracking method for wireless capsule endoscope // International Journal of Information Acquisition. 2005. V. 2. № 2. P. 113-121.

- Касаткин С.И., Поляков П.А. и др. Манипулятор для виртуальной реальности // Датчики и системы. 2001. № 11. С. 6-9.

- Касаткин С.И., Поляков П.А. и др. Возможности реализации аппаратно-программного комплекса трехмерной мыши на основе решения обратной задачи магнитной локации // Датчики и системы. 2005. № 8. С. 33-36.

- Карпов Р.Г. Алгоритмическая, программная и аппаратная реализация системы магнитной локации скрытых объектов // Известия вузов. Электроника. 2009. № 3(77). С. 53-60.