РАЗРАБОТКА НОВОГО АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО МОДУЛЯ  ДЛЯ ДЕТЕКТОРА УСТАЛОСТНЫХ ТРЕЩИН

Сурин В.И1., Пахомов Н.М.2, Торшин Р.С.2, Албвахеба А.И.3

1к.т.н., доцент кафедры №18, 2 студент,3 аспирант

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», Москва, Россия

E–mail: 1visconst@rambler.ru 3anskloub@yahoo.com

Разработан автоматизированный измерительный модуль для усталостных испытаний материалов на изгиб с асимметричным циклом нагружения на экспериментальном стенде ДТУ02-М[1,2], управляющий перемещением датчика сканирующей контактной потенциометрии на плоскости по заданной траектории.

Рассмотрено несколько вариантов механического привода датчика с использованием шаговых двигателей. В представленной схеме валы жёстко закрепляются на раме параллельно друг другу. Подобный принцип позиционирования применяется во многих промышленных 3D-принтерах.

Автоматизированный измерительный модуль предназначен для исследования процессов зарождения и роста усталостных трещин при испытаниях материалов на изгиб с асимметричным циклом нагружения на экспериментальном стенде ДТУ02-М. Модуль состоит их механической части и электронного блока управления. Перемещение датчика производится в двух взаимно-перпендикулярных направлениях по заданной траектории движения[3]. Для этого разработаны винтовые механизмы с электромеханическим приводом от двух шаговых двигателей 17HS4401 формата NEMA 17 с номинальным током 1,7 А. Система управления построена на платформы Arduino Unо, на базе микроконтроллера ATmega328P, CNC Shield v.3.0 и двух драйверов A4988.

Литература

1. Сурин В.И., Оборин С.Б. Обнаружение усталостных повреждений при многоцикловых испытаниях материалов//Динамика систем, механизмов и машин: Материалы VI Международной научно–технической конференции. Омск: ОмГТУ. 2007. Кн.1. С. 345-348.

2. Сурин В.И., Занько В.И., Бирюков А.П. Диагностика образования и роста усталостных трещин в тонких металлических пластинах// Информационные технологии в проектировании и производстве. 2013. № 3. С. 71-77.

3. Сурин В.И., Шульга А.В., Востренков Ю.Ю., Кокряков Р.А. Применение метода сканирующей контактной потенциометрии при механических испытаниях материалов на растяжение //Научно-технический журнал «Информационные технологии в проектировании и производстве» М.: ФГУП ВИМИ, выпуск № 2, 2015г., с.24-31.