Оптические сенсоры на основе «пуш-пульных» порфиринов для обнаружения катионов ртути в водных растворах

Королева Е.О.

Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина, Москва, Россия

E-mail: pcss_lab@mail.ru

Эффективный экологический мониторинг окружающей среды является актуальной проблемой современного общества. Основная тенденция развития средств экологического контроля состоит в разработке «интеллектуальных» миниатюрных диагностических устройств, работающих в водных средах. Порфирины - типичный пример соединений, которые являются основой для создания сенсорных систем. В последние годы возросло внимание к изучению свойств несимметрично-замещенных «пуш-пульных» порфиринов, сочетающих в своей структуре заместители с сильными электронодонорными и электроноакцепторными свойствами. В настоящей работе исследуются свойства новых представителей этого типа порфиринов: мезо-замещенные порфирины, функционализированные электронодонорными (–ОС8H17 и –OPhOC8H17) заместителями и диэтоксифосфорильной группой – сильным акцептором электронов. Изучены агрегационные свойства растворов этих соединений, как в виде цинковых комплексов, так и свободных оснований. Определены условия формирования монослоев Ленгмюра и изучены их термодинамические и оптические свойства. Выяснено, что монослои свободных оснований мезитильных производных, как и их растворы, не обладают селективностью по отношению к катионам (ртути, меди, цинка и кадмия), хотя, времена образования комплексов для разных катионов значительно различаются. Установлено, что в отличие от растворов и монослоев на поверхности раздела воздух/вода, в пленках свободных порфириновых оснований, перенесенных на твердую подложку (ПВХ) методом Ленгмюра-Шефера при 5 мН/м, порфирины проявляют селективность по отношению к катионам ртути. Причем уже 30 слойные пленки позволяют зафиксировать цветовые изменения при связывании катионов ртути из водных растворов, что наблюдается впервые для порфириновых соединений. Высокая спектральная чувствительность 5 слойных пленок ЛШ позволила определить содержание катионов ртути в водном растворе на уровне 0.01 мМ.

Благодарность. Работа выполнена в рамках Ассоциированной Международной Лаборатории CNRS – РАН при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, грант 17-53-16018. Автор выражает благодарность своему научному руководителю д.х.н., профессору Арсланову В.В.