Синтез новых полиимидов разветвленного строения

Солдатова А. Е., Короткевич М. А1,2., Семенова Г. К1.,

Цегельская А. Ю1.

1Институт синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Москва, Россия

2Московский технологический университет, Институт тонких химических технологий, отделение наукоемких химических технологий, Москва, Россия

E-mail: soldatova.anastasia92@gmail.com

Разветвленные полиимиды привлекают особый интерес, так как могут сочетать в себе такие свойства, как уникальная радиационная стойкость, теплостойкость, термостойкость, способность работать в широком интервале температур, с возможностью получать на их основе материалы с большим количеством функциональных групп.

Для получения таких материалов использовались схемы Вn+А2 или Bn+AB, где А и B это функциональные группы, А2 -ароматический диангидрид, Bn - ароматические амины с n>2, AB –бифункциональный гетеромономер- 3-аминофеноксифталевая кислота. Чем больше n, тем больше функциональных групп в расчете на одно повторяющиеся звено. В данной работе разветвленные полиимиды были синтезированы методом высокотемпературной каталитической поликонденсацией в расплаве бензойной кислоты [1].

Синтезированные продукты были охарактеризованы методами 1Н ЯМР-спектроскопии, ИК-спектроскопии, ДСК и ГПХ.

Литература

[1] A.A. Kuznetsov, High Perform Polym. 2000, 12, 445-460

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 16-03-01119.