Исследование материала для формовки мембран с заданной продольной асимметрией пористой структуры методом 3D печати

Бахтин Д.С., Игнатенко В.Я.

ИНХС РАН, Москва, Российская Федерация

db2@ips.ac.ru

Используемые в настоящее время мембраны обладают асимметрией пористой структуры только в поперечном сечении (1D асимметрия: узкие поры в селективном слое и крупные поры в армирующем слое). Проблема снижения негативного эффекта концентрационной поляризации при разделении реальных смесей может быть решена за счет разработки мембран с варьируемыми оптимальным образом по длине и ширине транспортными характеристиками, позволяющими перераспределять и контролировать скорость отбора потока по длине мембранного модуля. Получение такой мембраны возможно путём создания анизотропной по площади пористой структуры с помощью 3D печати. Главным преимуществом технологии 3D печати является возможность создания объектов со сложной структурой и функциональностью в одну стадию.

Для дальнейшего производства мембран методом 3D печати использовали следующие материалы: поли-4-метилпентен-1 и полиизобутилен Oppanol B15 (ПИБ) низкой молекулярной массы. С целью создания пористой структуры, образцы плёнок, приготовленные из смеси указанных выше материалов в различных концентрациях, были экстрагированы в гептане для удаления ПИБ. С помощью сканирующей электронной микроскопии и измерения газопроницаемости, были исследованы структурные свойства получаемых материалов.

Авторы выражают благодарность Ильину С.О., Антонову С.В. и Волкову А.В., а также гранту Президента РФ МД-6642.2018.8. за финансовую поддержку.