Бензилиденфенилендиамины и полимеры на их основе.

Хадаева М.З., Лабазанова К.Х., Дурсинова А.А., Мазлоева А.М., Борукаев Э.Т.

Кабардино – Балкарский госуниверситет им. Бербекова М.Х., институт химии и биологии, г. Нальчик, Россия

E-mail: xadaeva.marina@mail.ru

Органические соединения, молекулы которых имеют сопряженную систему связей являются перспективными материалами для современной техники, где используются электропроводящие, магнитные, оптически- и электроактивные материалы, а также в мембранной технологии [1-2].

Конденсацией ароматических диаминов и замещенных альдегидов в спиртовом растворе синтезированы новые азометиновые соединения – бензилиденфенилендиамины (БФДА). Исследования показали, что при облучении УФ-светом, синтезированные азометины обладают люминесцентными и полупроводящими свойствами, обусловленные наличием в соединениях сопряженных систем. [3]

Показано, что синтезированные БФДА способны участвовать в полимеризационных процессах. Путем окислительной полимеризацией БФДА в присутствии персульфата аммония синтезированы полимеры с системой сопряженных двойных связей. При этом процесс протекает в гетерогенной системе с образованием на первой стадии катион-радикала. Образовавшийся катион-радикал в последующем рекомбенирует с выделением протонов в реакционную систему. Следовательно, окислительная полимеризация БФДА протекает через медленную и быструю стадии. Полученные полисопряженные полимеры обладают комплексом ценных физико-химических свойств, обусловленные спецификой их электронной структуры: электрические, магнитные, оптические и т.д.

Литература

[1] Межуев Я.О., Коршак Ю.В., Штильман М.И. и др. Изучение влияния условий проведения окислительной полимеризациина выход и молекулярную массу полианилина, поли-(2-метоксианилина) и полиантраниловой кислоты // Физико - химия полимеров: синтез, свойства и применение. 2013. №19. С.231-235.

[2] Новаков И.А., Новопольцева О.М. Азометины: направления практического использования в химической промышленности и медицине // Химическая промышленность сегодня. 2003. - № 3. С.32-40.

[3] Мурзаканова М.М., Борукаев Т.А., Микитаев А.К. Новые ингибиторы термоокислительной деструкции для полимерных материалов // Материаловедение. 2010. №8. С.40-44.