Химическая модификация поли(1-триметилсилил-1-пропина) четвертичными аммониевыми солями различного строения для создания высокоэффективных мембранных материалов

Полевая В.Г., Гейгер В.Ю.

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Красного Знамени Институт нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева Российской академии наук (ИНХС РАН), Москва, Россия

E-mail: polevaya@ips.ac.ru

Работа посвящена развитию методов синтеза новых функционализированных мембранных материалов на основе высокопроницаемого стеклообразного полимера – поли(1-триметилсилил-1-пропина) (ПТМСП) для создания газоразделительных мембран с повышенной селективностью выделения диоксида углерода из газовых смесей различного состава. Для этого в структуру ПТМСП были введены четвертичные аммониевые соли, обладающие повышенным сродством к СО2, с использованием двухстадийного процесса (Рисунок 1): бромирования исходного полимера N-бромсукцинимидом и последующей реакции кватернизации третичных аминов различного строения (N-бутилимидазола и триметиламина) полученным бромсодержащим полимером.

Рисунок 1 - Схема модификации ПТМСП четвертичными аммониевыми солями на основе бутилимидазола (а) и триметиламина (b)

Для кватернизованных полимеров определяли механические, термические и термоокислительные характеристики, газопроницаемость по индивидуальным газам (N2, H2, O2, CO2, CH4, C2H5, C3H8, C4H9). Была установлена корреляция между содержанием функциональных групп в полимерной матрице и селективностью выделения СО2 из различных газовых смесей.

Работа выполнена в рамках Государственного задания ИНХС РАН при финансовой поддержке ФАНО России.