Изучение магнитодиэлектрического эффекта в магнитоактивных эластомерах

Костров С.А.

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
физический факультет, Москва, Россия

E-mail: sergeykostrov1996@gmail.com

Магнитоактивные эластомеры (МАЭ) представляют собой материалы, состоящие из магнитных частиц, помещенных в полимерную матрицу. В магнитном поле происходит переструктурирование магнитных частиц. В настоящее время магнитоактивные эластомеры являются объектом интенсивных исследований, так как объединение магнитных свойств наполнителя и эластичных свойств полимерной матрицы позволяет создавать устройства с контролируемыми электрическими и механическими свойствами [1-2]. До сих пор нет общепринятой модели, хорошо описывающей изменение свойств образца МАЭ, помещенного в магнитное поле. В работе [3] предложена простая модель, которая на качественном уровне объясняет изменение емкости МАЭ при приложении внешнего магнитного поля.

В текущей работе было проведено экспериментальное исследование образцов МАЭ на основе силиконовой матрицы с различными концентрациями микрочастиц железа (70/75/80% по массе). Был исследован отклик образцов на внешнее магнитное поле при различных способах воздействия (циклическое увеличение и уменьшение величины магнитного поля, «ступенька», периодические импульсы различной величины). Было впервые обнаружено, что при последовательном включении достаточно сильного магнитного поля (больше некоторой критической величины) диэлектрическая проницаемость образца растет с каждым новым включением. Обнаружен гигантский рост диэлектрической проницаемости в 6 раз в магнитном поле 0,57Т. Также была предложена модель, которая на качественном уровне удовлетворительно описывает поведение не только диэлектрической проницаемости, но и проводимости образцов МАЭ в магнитном поле.

Литература

[1] Thévenot J. et al. Magnetic responsive polymer composite materials //Chemical Society Reviews. – 2013. – Т. 42. – №. 17. – С. 7099-7116.

[2] Makarova L. A. et al. Magnetoactive elastomer as an element of a magnetic retina fixator //Smart Materials and Structures. – 2017. – Т. 26. – №. 9. – С. 095054.

[3] Semisalova A. S. et al. Strong magnetodielectric effects in magnetorheological elastomers //Soft Matter. – 2013. – Т. 9. – №. 47. – С. 11318-11324.