Свойства эластомеров, полученных на основе композиционного активатора вулканизации

Фатнева А.Ю., Карманова О.В.

Воронежский государственный университет инженерных технологий

Воронеж, Россия

E–mail:doroxinanastja@mail.ru

Создание современных эластомерных материалов, удовлетворяющих повышенным эксплуатационным требованиям невозможно без разработки новых подходов к рецептуростроению резиновых смесей и моделированию их свойств. Одним из путей решения данной проблемы является получение ингредиентов с полифункциональным действием, например, композиционных активаторов вулканизации (КАВ). Традиционно в качестве активаторов серной вулканизации каучуков применяются оксиды металлов и жирные кислоты, а также соли жирных кислот [1]. Показано [2, 3], что применение КАВ в виде сплава оксида цинка и стеариновой кислоты обеспечивает требуемый уровень технологических и вулканизационных свойств резин даже при снижении его содержания в сплаве до 20 %.  Целью работы явилось определение влияния массового состава КАВ и режима его изготовления на вулканизационные и физико-механические свойства эластомеров, полученных на его основе. Для нахождения оптимального соотношения компонентов КАВ варьировали их дозировки в широком интервале значений: оксид цинка (15-25 мас.%), карбоновые кислоты (25-35 мас.%), наполнители (35-45 мас.%). Обработку экспериментальных данных осуществляли с использованием методов математического моделирования. Установлены оптимальные значения компонентов КАВ, обеспечивающие требуемые свойства эластомеров: вулканизационные свойства резиновых смесей и физико-механические показатели вулканизатов. Полученные результаты планируется использовать для комплексной прогнозной оценки качества эластомеров.

Литература

- Шершнев, В. А. Развитие представлений о роли активаторов серной вулканизации углеводородных эластомеров. Часть 1 // Каучук и резина. 2012.  No 1. С. 31-36.

- Карманова О. В. и др. Создание активирующих систем для эффективной вулканизации эластомеров // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2014. No. 3 (61). С. 126-129.

- Рахматуллина А. П., Ахмедьянова Р. А., Лиакумович А. Г., Портой Ц. Б., Мохнаткина Е. Г., Ильясов Р. И. Технологические активные добавки на основе цинковых и кальциевых солей стеариновой и олеиновой кислот и их смесей // Каучук и резина.  2004. No.  С.31-35.