Использование органических пероксидов, генерируемых in situ, для обессеривания нефтяных фракций

Есева Е.А., Акопян А.В.

Студент, н.с. к.х.н.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, химический факультет, г. Москва, Россия

esevakatya@mail.ru

В связи с ежегодным увеличением доли серы в добываемой нефти и с ужесточением экологических стандартов на нефтепродукты повышаются капитальные затраты и сложность (глубина) переработки как сырой нефти, так и нефтепродуктов. Поэтому задача поиска новых эффективных и экономически выгодных методов сероочистки остается актуальной. На сегодняшний день перспективным представляется метод окислительного обессеривания нефтяных фракций [1,2]. При этом наибольший интерес представляет реализация данного метода с использованием в качестве окислителя кислорода воздуха, наиболее доступного из известных окислителей.

В настоящей работе предложен метод окисления серосодержащих соединений, с использованием генерируемых in situ органических пероксидов, как для модельных смесей, так и для реального углеводородного сырья. В качестве окислителя для очистки от серы модельной смеси метилфенилсульфида в этилбензоле использовали гидропероксид этилбензола. Гидропероксид этилбензола получали жидкофазным окислением кислородом воздуха при атмосферном давлении в установке барботажного типа. Максимальный выход по активному кислороду, равный 1%, был получен в присутствии инициатора (гидропероксида изопропилбензола). Использование такого подхода позволяет достигать конверсии сероорганических соединений в модельной смеси и реальном сырье до 97 и 85 % соответственно.

Литература

[1] 	Анисимов А.В., Тараканова А.В. Окислительное обессеривание углеводородного сырья // Российский Химический Журнал. 2008. Том LII. № 4. C. 32-40.

[2] Петрухина Н.Н., Вострикова Ю.В. Некоторые аспекты превращений высокомолекулярных соединений нефтей в процессе окислительного обессеривания // РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, М., 2013. С. 3.