Изучение каталитических суспендированных систем

для осуществления синтеза Фишера-Тропша

методами термопрограммированной адсорбции-десорбции СО

Пономарева А.К.

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, факультет фундаментальной физико-химической инженерии, Москва, Россия

ann00x@yandex.ru

В настоящее время большой интерес представляет изучение новых способов разработки синтетического топлива. Синтез Фишера-Тропша представляет собой сложный каталитический комплекс процессов, позволяющий получить жидкие топлива вместе с рядом полезных побочных продуктов, такими как олефины и спирты. Важной особенностью процесса является зависимость протекания синтеза от выбора катализатора.

В работе представлены результаты изучения особенностей проведения синтеза Фишера-Тропша при различной природе и каталитической активности катализаторов. Был синтезирован ряд наноразмерных железных катализаторов, для которых варьировался температурный режим восстановления, а также наличие и природа промотирующих добавок.

Каталитическая активность сравнивалась с помощью метода термопрограммированной десорбции (ТПД). Были определены составы поверхностей железосодержащих катализаторов, проведена корреляция с их каталитическими способностями [1-3].

Разработана и опробована методика получения спектров десорбции по методу ТПД СО [4]. Установлено, что снижение температуры разложения раствора солей на стадии приготовления каталитической суспензии приводит к формированию системы, склонной к более сильной сорбции окиси углерода. Так, спектр десорбции СО образца, приготовленного при пониженной температуре характеризуется явным проявлением второго пика десорбции.

Литература

[1] Ertl G., Lee S.B., Weiss M. Surf. Sci. 111 (1981) L711.

[2] Wan H., Wu B., Zhang Ch., Xiang H., Li Y. J. Mol. Catal. 283 (2008) 33.

[3] Arakawa H., Bell A.T. Ind. Eng. Proc. Des. Dev. 22 (1983) 97.

[4] Крылов О. А. Гетерогенный катализ. — М.: ИКЦ “Академкнига”. — 2004. — 679 с.