Пероксидное обессеривание сырой нефти

Федоров Р.А., Акопян А.В.

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия romafedorof@yandex.ru

В связи с постоянным ростом потребления нефтепродуктов, в которых содержание серы подвергается строгому регламенту, продолжается поиск эффективных технологий снижения содержания серы. Соединения серы отрицательно влияют на свойства нефтепродуктов, снижая срок службы двигателей внутреннего сгорания и оборудования на НПЗ.

Одним из возможных путей решения данной проблемы может быть предварительное окислительное обессеривание сырой нефти с использованием пероксида водорода [1].

В данной работе для удаления серосодержащих соединений применялся метод окислительного обессеривания пероксидом водорода с добавлением муравьиной кислоты.

В результате проделанной работы подобрано оптимальное соотношение пероксид водорода : сера и условия реакции. В качестве метода извлечения выбрана многоступенчатая экстракция ацетоном. Данные условия были применены для обессеривания газового конденсата с содержанием серы 13700 ppm. Удалось снизить содержание общей серы на 70% до 4100 ppm.

Литература

[1] Yahaya G.O., Hamad F., Bahamdan A., Tammana V.R., Hamad E.Z. Supported ionic liquid membrane and liquid–liquid extraction using membrane for removal of sulfur compounds from diesel/crude oil // Fuel Processing Technology. 2013. V. 113. P. 123

Работа выполнена в рамках реализации и при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, ФЦП № 14.607.21.0173 от 26.09.2017. Уникальный идентификатор прикладных научных исследований RFMEFI60717X0173.