Комбинированное радиационно-ультразвуковое воздействие на терафтал и бактериальные клетки Lactobacillus casei

Саранцев Алексей Владимирович

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия

E-mail: alexfm283@mail.ru

В настоящее время в современной онкологии активно развивается использование нескольких терапевтических факторов одновременно. Существует проблема в недостаточной эффективности отдельных факторов в борьбе с опухолями, однако сочетанное воздействие различных факторов позволяет увеличить эффективность и снизить негативные последствия для человеческого организма за счет снижения доз. Однако механизм сочетанного воздействия не до конца изучен, поэтому важно понимать, как работают те или иные факторы совместно. В данной работе изучалось комбинированное воздействие радиационного и ультразвукового излучений на различные модельные объекты.

Для исследования были выбраны: соносенсебилизатор октакарбоксифталоцианин кобальта (терафтал) и бактерии Lactobacillus casei. Такой набор объектов позволяет охватить три структурных уровня организации: молекула, биомолекула и организм, что дает возможность определить уровень, с которого начинается супераддитивность.

Ионизирующее облучение объектов осуществляли на установке γ-400 137Cs (2 Гр/мин), ультразвуковое - на установке «Альбедо» (частота 0,8 МГц, диапазон интенсивности от 0,5 до 5 Вт/см2, контактная среда – дистиллированная вода). Время гамма воздействия варьировали от 20 мин до 40 мин, ультразвукового от 10 мин до 1 часа. Результаты воздействия оценивали спектрофотометрически (для терафтала и щелочной фосфатазы) и по выживаемости тестовой бактериальной культуры по сравнению с контролем. Бактерии Lactobacillus casei в ходе воздействия находились в жидкой среде в виде суспензии в изотоническом растворе. Бактерии культивировали используя обрат с добавление агарозы (15%) при температуре 37°С в течение 24 часов. Результат оценивали по количеству КОЕ в контроле и опыте.

В ходе работы была проведена оценка совместного действия ультразвука кавитационной частоты, и гамма-излучения на бактерии Lactobacillus casei. Выявлено увеличение эффекта выше суммарного на 5-25%. Обнаружено, что последовательность воздействия влияет на эффект - при первичном воздействии ионизирующего излучения с последующим озвучиванием гибель клеток увеличивалась.

Также были проведены эксперименты с терафталом. Было показано, что незначительное увеличение введённой энергии за счёт гамма-излучения (Г30) – примерно около 0,1 энергии ультразвука приводит к существенному ускорению процесса деструкции терафтала.

Итогом работы должно стать понимание механизма комбинированного воздействия ионизирующего излучения и ультразвука, что может быть направлено на увеличение эффективности использования методов подобной терапии в медицине, в частности, в онкологии.