Последовательное выщелачивание 137Cs и 241Am из донных осадков водоема В-17

ПО "Маяк"

Кангина О. А.

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия

E-mail: kangina1998@mail.ru

Производственное объединение «Маяк» (г. Озерск, Челябинская область) было первым предприятием в СССР по производству оружейного плутония. С 1949 г. жидкие радиоактивные отходы среднего уровня активности сбрасывались в близлежащие водоемы. Водоем В-17 («Старое Болото») в настоящее время используется для хранения средне- и низкоактивных отходов. Целью исследования было определить формы нахождения 137Cs и 241Am  и степень их подвижности в донных осадках водоема В-17.

Для последовательного выщелачивания радионуклидов использовали два метода: метод Тессиера и комбинированный метод [1]. В методах исследовали пять фракций: обменная (MgCl2//CH3COONH4), связанная с органикой (H2O2//NaOCl), карбонатная (NaOAc//HOAc), железо-марганцевые оксиды (NH2OH*HCl//Na2S2O4) и нерастворимая. Соотношение «осадок:раствор»=1:20 (0,05г:1мл). Раствор от осадка отделяли центрифугированием (эппендорф: 21000 обор/10 мин, флакон: 16000 обор/25 мин). Активность выщелоченного 137Cs и 241Am  определяли в соответствующем растворе с помощью γ-спектрометра GC 3818 (HPGe CANBERRA) (таблица 1).

Большая часть 137Cs и 241Am по методу Тессиера обнаружена в нерастворимой фракции, это может указывать на то, что основной механизм их сорбции в донные осадки – встраивание в кристаллическую решетку глинистых минералов. Комбинированный метод не показал однозначных результатов, что указывает на значимость выбора реагентов и порядок их использования.

Таблица 1. Содержание 137Cs и 241Am

| Фракция | Метод Тессиера |  | Комбинированный метод |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 137Cs | 241Am | 137Cs | 241Am |
| Обменная | 0,9% | 0,1% | 3,1% | 0,0% |
| Органика | 5,6% | 1,3% | 48,3% | 0,0% |
| Карбонатная | 10,3% | 5,2% | 2,8% | 20,9% |
| Оксиды Fe-Mn | 0,9% | 7,5% | 2,7% | 21,1% |
| Нерастворимая | 33,5% | 43,2% | 15,6% | 7,9% |

[1] C. Gleyzes, S. Tellier, M. Astruc, Fractionation studies of trace elements in contaminated soils and sediments: a review of sequential extraction procedures // Tends in analytical chemistry, vol. 21, no. 6+7, 2002