Синтез смешанных фосфатов La-U-Sr со структурой монацита
Жданов Г. А.
МГУ имени М. В. Ломоносова, химический факультет, Москва, Россия
E–mail: gleb.zhdanov98@gmail.com

Проблема утилизации радиоактивных отходов (РАО) играет значимую роль для атомной промышленности по экологическим и экономическим аспектам. На сегодняшний день технология обращения с РАО предполагает создание нескольких изоляционных барьеров. Первичным служит матрица для иммобилизации РАО, которая должна быть устойчивой к воздействиям температуры, воды и радиации. В настоящее время разработаны и внедрены в промышленность стекольные матрицы, однако они подвержены коррозии и разрушению [1]. На сегодняшний день Международное агентство по атомной энергии рекомендует иммобилизовывать РАО  в  кристаллические структуры подобные минеральным. Стремления получить стабильные материалы, сходные по свойствам с природными, привели к кристаллическим продуктам, типичным примером которых является монацит, минерал, состоящий из фосфатов редкоземельных элементов.

В данной работе рассмотрена способность включения в кристаллическую решетку монацита ионов урана(IV) и стронция(II).  Проведено сравнение двух методик синтеза смешанных фосфатов La1-x(U0.5Sr0.5)хPO4 с использованием (NH4)2HPO4 и H3PO4 в качестве источников фосфатной группы. Показано, что уран может быть эффективно встроен в структуру монацита, до, как минимум, 10 масс.%.

Литература

1. Коновалов С.А., Муратов О.Э. //Доклады 5-й Межд. конф. "Paдиационная безопасность: обращение с РАО и ОЯТ". СПб. 2002. С. 249.