Выделение 177Lu из облучённой гамма-квантами гафниевой мишени

Екатова Таисья Юрьевна1), Казаков Андрей Геннадьевич2)

- студентка, 2) аспирант

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

taisia.ekatova@protonmail.com

Лютеций-177 (6,7 сут, 100% β-, Eβ(макс) 498,3 кэВ, Eβ(средн) 163,2 кэВ) часто используется в ядерной медицине в качестве радионуклида для диагностики и радиотерапии. Существует два основных метода получения 177Lu: облучение нейтронами 176Lu (прямой метод) и через реакцию 176Yb(n,γ)177Yb→177Lu (косвенный метод). Оба метода имеют недостатки. В случае прямого метода присутствует носитель и возможно образование долгоживущего 178Lu (160 сут). Косвенный метод требует обогащения Yb; процесс разделения Yb и Lu сложен и включает в себя много стадий, а сечение ядерной реакции мало.

В данной работе предложен прямой метод получения 177Lu из облучённого гамма-квантами 178Hf. Данный способ должен иметь явные преимущества перед существующими: не образуется изотоп 177mLu, отсутствует носитель, а химическое разделение гафния и лютеция не представляет трудностей.

В работе использовали изотопы гафния и лютеция, полученные при облучении гафниевой мишени гамма-квантами с энергией 55 МэВ.

Для разделения Hf и Lu была выбрана экстракционная хроматография на сорбенте Ln resin (Triskem Int). Определены параметры взаимодействия Hf и Lu с сорбентом в среде различных минеральных кислот. Найдены оптимальные условия, при которых без носителя количественно выделяется 177Lu.

В докладе обсуждаются результаты облучения мишеней на основе природного гафния гамма-квантами; приводятся оптимальные условия разделения Hf и Lu от стадии растворения мишени до получения раствора 177LuCl3 без носителя.