Характеристика влияния динамических модификаторов на удерживание аналитов на полярных неподвижных фазах в сверхкритической флюидной хроматографии

Овчинников Д.В.

Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова,

Архангельск, Россия

E-mail: ovchinniko-deni@yandex.ru

Целью работы является исследование влияния динамических модификаторов (добавок) на характеристики СФХ-системы «неподвижная фаза – СО2 – MeOH» с использованием метода линейной зависимости энергии сольватации (ЛЗЭС). В его основе лежит уравнение, связывающее удерживание компонентов (log k) с вкладом различных типов энергетических взаимодействий:

log k = c + eE + sS + aA + bB + vV + d−D− + d+D+

В ходе работы использовались следующие сорбенты: немодифицированный силикагель, силикагель с привитыми цианогруппами, силикагель с привитыми этилпиридиновыми группировками, а также цвиттер-ионный сорбент, содержащий комбинацию внутреннего катиона триалкиламмония и наружной отрицательно заряженной сульфогруппы. Для данных неподвижных фаз изучено влияние типа и концентрации динамического модификатора на удерживание 87 аналитов при различных концентрациях добавок – трифторуксусной кислоты, диэтиламина, ацетата аммония и воды.

Установлено, что введение кислоты, основания и соли в первую очередь оказывает влияние на параметры, связанные с ионными взаимодействиями (d+ и d−). В частности, введение в элюент трифторуксусной кислоты приводит к уменьшению коэффициента d− и росту коэффициента d+, что свидетельствует об уменьшении удерживания соединений в анионной форме (кислот). Добавление диэтиламина и ацетата аммония, напротив, приводит к увеличению коэффициента d−, в то время как коэффициент d+ практически не изменяется.

Введение в систему воды приводит к комплексным изменениям в механизме удерживания, влияя не только на коэффициенты d+ и d−, но и на коэффициенты, связанные с взаимодействиями за счет водородных связей (a, b).

Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания Министерства образования и науки РФ № 4.3273.2017/ПЧ с использованием оборудования ЦКП НО «Арктика» Северного (Арктического) федерального университета имени М.В. Ломоносова, уникальный идентификатор RFMEFI59417X0013. Автор выражает благодарность своему научному руководителю Боголицыну К.Г.