Особенности мицеллообразования в водных растворах алкилполиглюкозидов

Панкова Е.П., Дремук А.П.

Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева, факультет химико-фармацевтических технологий и биомедицинских препаратов, Москва, Россия

E-mail: pankovakatya@mail.ru

Алкилполиглюкозиды (АПГ) – неионогенные поверхностно-активные вещества (ПАВ), получаемые из возобновляемого сырья. Такие ПАВ являются полностью биоразлагаемыми и характеризуются высокой моющей способностью, устойчивостью в широком интервале рН, дерматологической мягкостью.

Рис. 1.  Строение алкилполиглюкозидов

В настоящей работе тензиометрическим методом исследовали особенности мицеллообразования в водных растворах алкилполиглюкозидов с различной длиной углеводородного радикала (рис. 1): каприлил/каприл глюкозида (R=8÷10), децил глюкозида (R=10) и лаурил глюкозида (R=12).

Значения критической концентрации мицеллообразования (ККМ) исследуемых АПГ определяли, как концентрацию, соответствующую излому на изотерме поверхностного натяжения. Расчет чисел агрегации (n) проводили с использованием подхода Русанова А.И. [1], согласно которому число агрегации неионогенного ПАВ представляет собой отношение тангенсов угла наклона линейных участков изотермы поверхностного натяжения слева и справа от ККМ.

Таблица 1. Коллоидно-химические характеристики АПГ

| ПАВ | ККМ, ммоль/л | n |
| --- | --- | --- |
| Каприлил/каприл глюкозид | 5,0 | 52±1 |
| Децил глюкозид | 0,8 | 61±1 |
| Лаурил глюкозид | 0,6 | 67±1 |

С увеличением длины алкильного радикала АПГ уменьшается растворимость ПАВ, что приводит к резкому снижению критической концентрации мицеллообразования и росту числа агрегации.  Чем длиннее углеводородная цепь, тем больше понижение энергии Гиббса системы в результате мицеллообразования.

Литература

[1] Русанов А.И., Файнерман В.Б. Поверхностное натяжение растворов ПАВ и характеристики мицелл // ДАН СССР. 1989. Т. 308. № 3 С. 651-654.