Индолин как потенциальный органический носитель водорода.

Термодинамика гидрирования-дегидрирования.

Коннова М.Е.

Самарский государственный технический университет, Самара, Россия

E-mail: mariaknv@gmail.com

С точки зрения накопленной энергии молекула водорода не имеет себе равных. Однако использование водорода в качестве альтернативного топлива сталкивается с рядом серьезных проблем, одна из которых отсутствие эффективных аккумуляторов для его хранения. Системы, так называемых «жидких органических носителей водорода» (LOHC), представляют особый интерес, поскольку обладают способностью обратимо накапливать и выделять до 7-8 % мас. водорода и являются жидкостями очень похожими по физико-химическим свойствам на углеводородные топлива.

Целью работы является развитие исследований, связанных с поиском новых систем, способных обратимо накапливать и высвобождать водород, и изучением их термодинамических свойств. В качестве объекта настоящего исследования был выбран индолин. Для этого соединения отсутствуют надежные данные по термодинамическим свойствам и выполнить прогноз химического равновесия не представляется возможным.

Эксперимент по изучению химического равновесия реакций гидрирования-дегидрирования индолина проводили в автоклаве с мешалкой на Pd-катализаторе при варьировании температуры в диапазоне от 413 до 493 К, давления от 0,5 до 2 МПа, соотношения H2 : индолин от 0,1 до 10. В реактор загружали предварительно активированный катализатор, растворитель (гексан) и индолин в количестве 2% мас. Для изучения обратной реакции использовали полученный в ходе гидрирования октагидроиндол. Составы реакционных смесей определяли методом ГХ и ГХМС. Достижение системой состояния равновесия подтверждалось постоянством отношений концентраций компонентов, характеризующих константу равновесия соответствующей реакции, при варьировании времени реакции, соотношения реагентов и концентрации катализатора.

В докладе будут представлены результаты экспериментального определения условий исчерпывающего селективного гидрирования-дегидрирования индолина на Pd-катализаторе, константы равновесия и равновесные составы для системы индолин : Н2, а также значения термодинамических характеристик реакций получения в жидкой и газовой фазе частично и полностью гидрированных продуктов.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Правительства Российской Федерации, постановление №220 от 9 апреля 2010 года, грант №14.Z50.31.0038.