Исследование процессов парообразования систем прозрачных проводящих оксидов эффузионным методом Кнудсена в сочетании с масс-спектральным анализом.

Смирнов А.С.

Институт общей и неорганической химии им. Н. С. Курнакова РАН, Москва, Россия

E–mail: prostreet02@rambler.ru

Оксидные системы на основе ZnO, SnO2, In2O3, Ga2O3 и CdO относятся к группе прозрачных проводящих оксидов (transparent conductive oxides – TCOs). Тонкие плёнки ITO (indium tin oxide) широко применяются в устройствах с плоским экраном. В связи с высокой стоимостью In2O3 активно ведётся исследование альтернатив ITO. Знание термодинамических характеристик TCOs необходимо для получения материалов с заданным составом и определения условий эксплуатации.

В данной работе эффузионным методом Кнудсена в сочетании с масс-спектральным анализом газовой фазы были исследованы системы TCOs: ZnO–SnO2, ZnO–In2O3, 
ZnO–Ga2O3, SnO2–In2O3. Образцы систем были получены методом твердофазного синтеза на воздухе из смесей оксидов. Методом рентгенофазового анализа было подтверждено образование соединений Zn2SnO4, Zn7In2O10, Zn5In2O8, и ZnGa2O4 в системах. Эффузионные эксперименты проводили с использованием кварцевых и платиновых (в случае SnO2–In2O3) камер в диапазоне температур 1320−1460К на высокотемпературном масс-спектрометре 
МС-1301. Были определены состав насыщенного пара, парциальные давления компонентов, активности компонентов и рассчитаны энтальпии образования смешанных оксидов. На основе экспериментальных данных были построены p–x-сечения фазовых диаграмм исследуемых систем. Общим свойством исследуемых систем оказался инконгруэнтный характер парообразования.

Реакции сублимации Zn2SnO4

Zn2SnO4(s) = SnO(g) + 2Zn(g) + 3/2O2(g)

Zn2SnO4(s) = SnO2(s) + Zn(g) + 1/2O2(g)

Реакции сублимации Zn7In2O10 и Zn5In2O8

Zn7In2O10(s) = 2Zn(g) + O2(g) + Zn5In2O8(s)

Zn5In2O8(s) = 5Zn(g) + 5/2O2(g) + In2O3(s)

Реакция сублимации ZnGa2O4

ZnGa2O4(s) = Zn(g) + 1/2O2(g) + Ga2O3(s)

Реакция парообразования в системе
SnO2–In2O3 в температурном 
интервале 1320−1460К

Схематическое p–x-сечение фазовой 
диаграммы системы ZnO–Ga2O3.

SnO2(s) = SnO(g) + 1/2O2(g)