Термодинамические свойства фаз и фазовые равновесия

в системе Ca(NO3)2 – Zn(NO3)2 – H2O

Горбачев А.В.(1, 2)

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, факультет наук о материалах(1), химический факультет(2), Москва, Россия

Email: toto_neutrino@list.ru

Система Ca(NO3)2 – Zn(NO3)2 – H2O представляет интерес в качестве пакерных жидкостей и жидкостей для ремонта скважин в нефтегазовой промышленности. Одна из проблем при применении подобных растворов – выпадение осадка при эксплуатации. Поэтому целью работы является построение термодинамической модели данной системы, позволяющей рассчитывать её фазовую диаграмму и предсказывать область гомогенности.

Сначала была проведена оптимизация параметров модели Питцера для жидкой фазы бинарной подсистемы Zn(NO3)2 – H2O на основе имеющихся данных по давлению пара, плотности растворов и изопиестическому методу. Далее была описана кривая ликвидус путём оптимизации параметров энергии Гиббса реакции растворения ΔsG (см. рис. 1):

X(NO3)2*mH2O(s) = X2+(aq) + 2NO3–(aq) + mH2O(liq); ΔsG = A + B/T + ClnT.

Полученная модель, в отличие от уже имеющихся в литературе, успешно описывает экспериментальные данные в широком интервале температур (240 – 373 К) и концентраций (< 30 моль/кг). Параметры модели Питцера для системы Ca(NO3)2 – H2O были взяты нами из работы [1]. С их использованием была определена ΔsG для Ca(NO3)2*4H2O и описаны фазовые равновесия «жидкость – лёд» и «жидкость – Ca(NO3)2*4H2O».

Рис. 1. Фазовая диаграмма системы Zn(NO3)2 – H2O

Далее модели бинарных подсистем были использованы для описания жидкой фазы и фазовых равновесий тройной системы Ca(NO3)2 – Zn(NO3)2 – H2O. Представленная модель описывает данные по давлению пара, плотностям растворов и ликвидусу, однако для последних двух видов данных её погрешность превышает экспериментальную.

1. Oakes C. S., Felmy A. R., Sterner S. M. Thermodynamic properties of aqueous calcium nitrate {Ca(NO3)2} to the temperature 373 K including new enthalpy of dilution data // The Journal of Chemical Thermodynamics, 2000. 32(1): p. 29-54.