Термодинамические свойства и фазовые равновесия в системах H2O – LiCl и 
H2O – Li2SO4

Кузовчиков С.В.1, Максимов А.И.2

Фак-т наук о материалах МГУ1, Москва, РФ; Химический фак-т МГУ, Москва, РФ2

kuz.sema@gmail.com

Соединения лития широко применяются при производстве химических источников тока, керамики, стёкол, лёгких сплавов. Широко распространенным методом получения солей лития является вскрытие руды. Однако, ввиду высокой стоимости экстракции и ограниченности запасов литиевых руд многие производители обращают внимание на водно-солевые растворы как потенциальный источник литиевого сырья. Традиционный подход к разработке методики извлечения состоит в эмпирическом подборе условий для каждого конкретного случая и требует получения большого количества экспериментальных данных. Облегчить задачу оптимизации методики экстракции соединений лития может построение термодинамических моделей изучаемых систем. Метод термодинамического моделирования позволит оптимизировать условия извлечения лития из сырья с любым исходным составом. Целью данной работы является моделирование термодинамических свойств и фазовых равновесий в системах H2O – LiCl и H2O – Li2SO4 во всей области существования растворов.

В качестве модели, служащей для описания термодинамических свойств растворов, была выбрана модель Питцера, широко используемая для описания свойств водных растворов электролитов и симуляции производственных процессов. Для получения параметров модели Питцера были использованы данные по равновесиям жидкость – пар (изопиестический эксперимент, метод давления пара) и твердое – жидкое (метод изотермической растворимости), а также энтальпии разбавления. Помимо параметров модели были также определены температурные зависимости констант растворимости всех твердых фаз. Расчётная часть работы была выполнена в программном комплексе MATLAB. Определение параметров модели производилось минимизацией суммы квадратов отклонений расчётных и экспериментальных данных методом нелинейной регрессии. Для параметров были рассчитаны 95 % доверительные интервалы, в представленном описании использованы только статистически значимые параметры.

Основным результатом этой работы является подробное термодинамическое описание систем вода – хлорид лития и вода – сульфат лития в широком температурном и концентрационном диапазоне. Полученные результаты могут быть использованы для моделирования фазовых равновесий и термодинамических свойств в системах большей компонентности.