Гомогенный хемилюминесцентный метод детекции на основе эффекта аллостерической активации ППДНКзима

Бодулев О. Л., Грибас А.В.

Студент, аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E-mail: bodulevoleg@mail.ru

Разработан метод детекции на основе эффекта аллостерической активации пероксидаза-подобного ДНКзима (ППДНКзима), применимый для анализа нуклеиновых кислот  и  ионов ртути (2+). Зонд для анализа микроРНК-141 содержал фрагмент ППДНКзима и ковалентно связанный с ним  олигонуклеотид, комплементарный аналиту. Взаимодействие олигонуклеотида с  фрагментом ППДНКзима изменяет структуру G-квадруплекса, уменьшая его пероксидазную активность. В присутствие микроРНК-141 взаимодействие разрушается, в результате чего структура G-квадруплекса восстанавливается и активность ППДНКзима, измеренная хемилюминесцентным методом, увеличивается. Предел обнаружения и линейный диапазон (ПО и ЛД) составили 0,1 нМ и 0,5-100 нМ. Чувствительность  - 80000 нМ-1. Коэффициента отклонения (CV) - меньше 3%. Продемонст-рирована высокая специфиность метода. При анализе определения ионов ртути (2+) были использованы два зонда. Зонд 1 состоял из ППДНКзима, объединенный с олигонуклеотид-ной последовательностью, которая комплементарна последовательности зонда 2. При взаимодействии зондов с образованием дуплекса каталитическая активность ППДНКзима повышалась. При замене некоторых нуклеотидов  в зондах на тимины (Т) так, чтобы Т зонда 1 находился напротив Т зонда 2, нарушение комплементарности приводит к снижению энергии взаимодействия зондов и снижению каталитической активности ППДНКзима. За счет того, что ионы ртути Hg2+ могут стабилизировать дуплексы, содержащие Т-Т пары, формируя комплексы T–Hg2+–T, добавление ионов ртути к смеси зондов 1 и 2 приводило к формированию стабильного ДНК дуплекса и повышению каталитической активности ППДНКзима. Данный эффект был использован как индикаторная реакция для определения ионов ртути. Метод анализа имел следующие аналитические параметры: ПО и ЛД составили 12 нМ и 12-600 нМ, соответственно. Коэффициэнт отклонения (CV) - меньше 3%. Показана также высокая специфичность разработанного метода.

Авторы выражают благодарность д.х.н., проф. Сахарову И.Ю., а также благодарят Российский Научный Фонд за финансовую поддержку (17-14-01042).