Очистка свалочных газов с помощью почв и почвогрунтов.

Рычагова Анастасия Георгиевна

студент-магистрант

E-mail: rich.7.msu@gmail.com

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

Факультет почвоведения, Москва , Россия

В настоящее время большую экологическую проблему представляет катастрофические темпы накопления отходов на нашей планете. В последнее время участились случаи закрытия полигонов. После окончания срока эксплуатации полигона и отсыпки на предусмотренную высоту, производится его консервация и рекультивация. Рекультивационный слой должен состоять из почвы, подстилающего плотного материала и дренажного слоя.

Целью исследования является оценка сорбционных способностей различных типов грунтов по отношению к основным загрязняющим атмосферу веществам свалочного газа. Проведен комплекс химических и биологических исследований для определения экотоксичности и микробиологичесой активности грунтов после проведения опыта.

Консервация свалок предусматривает укрытие тела полигона газодренажным, геотекстильным и почвенным слоем для защиты атмосферного воздуха от свалочных газов. Документально закреплено, что в качестве верхнего укрывного слоя используют почву, снятую при открытии полигона, но не регламентируются ее физические, химические и биологические характеристики применительно к конкретной территории. В данной работе рассмотрены вопросы влияния типа используемого грунта на сорбционную способность относительно газообразных веществ для повышения эффективности экранирующего действия почв и почвогрунтов для различных природно-климатических зон.

В качестве исследуемых воздух загрязнителей использовались следующие вещества: SOx, NOx, H2S , NH3 и Cl-.

Таким образом, была разработана и применена установка, позволяющая оценить эффективность использования почв и грунтов для снижения поступления свалочного газа в атмосферный воздух, используемых при рекультивации полигона.

- В целях экранирования тела полигона установлена наибольшая эффективность применения тяжелосуглинистых плотных грунтов, которые обеспечивают сорбцию компонентов свалочного газа более, чем на 90%, применение грунтов на основе торфа менее эффективно(60-90% сорбции).

- Сорбция субстратами свалочных газов не приводит в проявлению токсичности при биотестировании на ракообразных;

- Установлено снижение микробиологической активности в отдельных грунтах, в частности, в образцах реплантозема и песка. В пробах почвогрунта наблюдалась стимуляция базального дыхания.

- Почвы и почвогрунты служат естественным природным фильтром исходящих из объектов размещения отходов токсикантов. В данном случае большую роль играет способность уже сложившихся в конкретной природной зоне биогеоценозов регулировать экологическое качество почв и атмосферного воздуха.