Образование, окисление и эмиссия метана из почв и техногенных поверхностных образований селитебной зоны города (на примере поселка Коммунарка города Москвы)

Коваленко А.В.

Студент

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова»

aleshakovkoval1188@gmail.com

Метан и углекислый газ – парниковые газы, при этом вклад метана в парниковый эффект в 25 раз выше, чем у углекислого газа. С парниковым эффектом связывают повышение глобальной температуры нашей планеты. По сравнению с доиндустриальной эпохой содержание метана удвоилось [1]. Еще одна опасность – это образование метана в газогенерирующих грунтах и возможность накопления до пожаровзрывоопасных концентраций. В связи с вышесказанным тема исследования, как никогда, актуальна, особенно из-за высоких темпов строительства в городах.

Коммунарка – один из интенсивно застраиваемых районов Новой Москвы. При строительстве создается много насыпных грунтов, содержащих строительный и бытовой мусор, который, разлагаясь, делает эти грунты источником метана на долгое время. Застройка пойм рек, засыпание оврагов сопровождается погребением строительного мусора и природного органического материала, что может также стать причиной увеличения интенсивности образования метана. При благоустройстве селитебных зон создаются рекультивационные торфо-компостные горизонты. Трансформация органического вещества в них влияет на образование и выделение метана. На территории поселка в июле 2018 года исследованы участки 1960-х гг. застройки, 2003, 2009 и 2014 годов.

Целью исследования была оценка эмиссии метана из почв и ТПО селитебной зоны в зависимости от возраста застройки и положения в рельефе. Эмиссия газа с поверхности почвы определялась статическим камерным методом, концентрация – путем размещения пробоотборников в скважины, соответствующие глубинам горизонтов. Биологические параметры, такие как активность метанокисления и метаногенеза были определены кинетическим методом.

Выявлены закономерности образования, окисления и эмиссии СН4 из почв и ТПО в зависимости от времени застройки жилыми кварталами и положения в рельефе. Минимальная концентрация метана наблюдалась в почвах микрорайонов  2003 и 1960х годов постройки, в более молодых почвах значения концентраций больше, максимум оказался приурочен к  перегнойно-глеевой техногенной почве поймы реки Малая Сосенка. Прослеживается зависимость между эмиссией метана и показателями метанокисления и метаногенеза. Так, в серогумусовой техногенной почве и реплантаземе возле зданий 1960 и 2003 годов постройки соответственно, метаногенез заметно ниже, что обьясняет и низкие показатели метанокисления. Обратная ситуация в реплантаземах у домов недавней постройки, там интенсивности метаногенеза и, соответственно, метанокисления выше. При больших значениях метаноокисления интенсивность эмиссии метана крайне мала, а понижение метанокисления в связи с низкими значениями окислительно-восстановительного потенциала (пойма реки Малая Сосенка) приводит к эмиссии.

Таким образом, с течением времени интенсивность образования метана в ТПО и почвах селитебной зоны уменьшается. Эмиссии метана в летний период, как правило, не происходит, за исключением переувлажненных почв с низкой окислительной активностью.

Работа рекомендована к.б.н., с.н.с. Кулачковой С.А.

Литература

- Intergovernmental Panel on Climate Change, 2013